ОСА - A4P

Руководство пользователя

Оглавление

1  Назначение и области применения устройств «ОСА A4P»	3

1.1  Типы устройств серии «ОСА A4P» 	3

1.2  Основные характеристики и преимущества.	3

1.3  Конфигурация и требования к системе.	4

2 Внешний вид устройства	5

2.1 Вид спереди	5

2.2 Вид сзади	5

3  Подготовка к работе.	6

3.1  Установка внутренних часов.	6

3.1.1  Замена батареи	7

3.2  Установка карты памяти.	7

3.3  Снятие карты памяти.	8

3.4  Подключение телефонных линий.	8

3.5  Подключение акустического источника.	8

3.6  Подключение источника питания.	9

3.7  Включение устройства.	9

3.8  Выключение устройства.	10

3.9  Аварийное отключение питания.	10

3.10   Режимы работы индикатора.	10

4 Установка программного обеспечения	11

4.1 Установка	11

4.2 Удаление.	13

5 Чтение записанной информации	14

5.1 Подключение карты памяти к компьютеру	14

5.2 Программа чтения CF	14

5.2.1 Выбор диска	14

5.2.2 Кнопки управления программой	15

5.2.3 Регулятор скорости воспроизведения	18

5.2.4 Позиция воспроизведения	18

5.2.5 Сонограмма	19

5.2.6 Регулятор громкости	19

5.2.7 Текущая позиция воспроизведения	19

5.2.8 Список записей	19

5.2.9 Кнопки быстрой сортировки	19

6 Настройка режимов записи	20

6.1 Тип канала	21

6.1.1 Режим записи с телефонной линии	21

6.1.2 Режим записи с линейного входа	21

6.2 Запрашивать АОН	21

6.2.1 Время до запроса АОН	21

6.2.2 Длительность запроса АОН	21

6.3 Сохранять не отвеченные вызовы	22

6.4 Порог акустопуска/Время акустостопа	22

6.5 Ограничение максимальной длины записи	23

6.6 Контроль времени работы	23

7  Комплект поставки	25

8  Гарантийные обязательства	25

9 Табл.1. Общие технические характеристики устройств «ОСА А4P»	26

# Назначение и области применения устройств «ОСА A4P»

«Оса А4P» - Это семейство устройств предназначенных для регистрации телефонных переговоров и акустической информации. От других систем это изделие отличается автономным исполнением и записью информации на CompactFlash карту.

## Типы устройств серии «ОСА A4P»

«Оса А4P» - Автономное четырех канальное устройство, предназначенное для регистрации телефонных переговоров и акустической информации.

«Оса А42P» - Автономное двух канальное устройство, предназначенное для регистрации телефонных переговоров и акустической информации.

Все устройства работают автономно и не требуют подключения к  компьютеру. Считывание информации осуществляется на любом персональном компьютере с установленным программным обеспечением «Регистратор».

## Основные характеристики и преимущества.

Устройствам «ОСА А4P» присущи следующие основные характеристики:

- Автономное исполнение;

- Поддержка интерфейса USB;

- Обработка до 4 двухпроводных линий, которые подключаются непосредственно к устройству «ОСА А4P»

- «ОСА А4P» обеспечивает распознавание любых состояний телефонной линии.

- Компрессия/декомпрессия сигнала в соответствии с Рекомендацией ITU-T G.711 a-law (64 Кбит/с).

- Постоянное усиление сигнала с изменяемым коэффициентом;

- Система автоматической регулировки уровня сигнала (АРУ), обеспечивают высокое качество звука в широком динамическом диапазоне;

- Встроенные функции АОН, Caller ID, акустопуск, определитель импульсного, DTMF-набора и тонов АТС.

## Конфигурация и требования к системе.

Для прослушивания записей и настройки устройства  необходим любой персональный компьютер IBM PC с процессором не ниже Pentium II 400, работающему под управлением операционной системы MS Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

Внимание!

Устройства «ОСА А4P» не предназначены для работы в среде операционной системы MS Windows 95/NT.

# Внешний вид устройства

## Вид спереди

## Вид сзади

# Подготовка к работе.

## Установка внутренних часов.

Устройство имеет встроенные часы с питанием от литий ионной батареи типа CR 1220. Срок службы батареи в обычных условиях составляет не менее 1 года. Потребление энергии от батареи происходит только когда устройство не подключено к внешнему источнику питания.

Установка времени может потребоваться в следующих случаях:

- Замена батареи

- Эксплуатированием устройства в другом часовом поясе, по умолчанию время установлено +3 часа от Гринвича.

- Смена летнего времени на зимнее и обратно.

- Естественному дрейфу встроенных часов, порядка +\- 20 секунд в месяц.

Перед первым включением рекомендуется выполнить проверку хода часов.

Проверка хода часов осуществляется следующим способом.

- Отключаем устройство от телефонных линий и внешнего источника питания.

- Вставляем подготовленную карту памяти в разъем устройства.

- Переводим выключатель питания на передней панели в положение «Включено».

- Подключаем устройство прилагающимся USB кабелем к компьютеру. (на компьютере должна быть предварительно установлена «Программа чтения CF»). Индикатор работоспособности устройства должен, по истечении нескольких секунд, начать давать короткие вспышки с интервалом в 1 секунду. Если этого не произошло то необходимо проверить пункты 1-3.

- Запускаем программу контроля и установки времени. «ПУСК/Программы/Программа чтения CF/Установка времени»
если все сделано правильно должно появится окно следующего вида:

- Для синхронизации времени нажимаем кнопку «Обновить», часы в устройстве будут установлены в соответствии с временем на персональном компьютере.

- Для выхода из программы нажимаем кнопку закрыть.

- Отключаем USB кабель от устройства.

- Внимание! Устройство автоматически учитывает сезонное время.

- Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта в два часа ночи переводам часов на 1 час вперед.

- Переход на зимнее время осуществляется в 2 часа ночи в последнее воскресенье октября переводам часов на 1 час назад.

### Замена батареи

Для замены батареи необходимо открутить два винта находящихся с нижней стороны корпуса и разъединить две половинки корпуса.

Затем необходимо вынуть старую батарею из держателя, и установить на ее место новую батарею типа CR 1220. Не рекомендуется использовать для этого инструменты из проводящего электрический ток материала. Батарея устанавливается плюсом вверх.

После  замены батареи соединяем половинки корпуса и закручиваем крепежные винты, после этого в обязательном порядке необходимо провести процедуру установки внутренних часов. Смотри раздел 3.1.

## Установка карты памяти.

Устройство поддерживает карты памяти типа CF объемом до восьми гигабайт. Скорость работы карты может быть любой, на функционирование устройства это не оказывает никакого влияния, применение высокоскоростных карт оправдано только с точки зрения удобства считывания информации на персональном компьютере.

Перед установкой карты, выключатель питания должен быть установлен в положение «Выключено».

Для установки карту необходимо вставить, этикеткой вверх, в прямоугольное отверстие на передней панели устройства и переместить вперед до упора. Не прилагайте чрезмерных усилий во избежание повреждения устройства или карты памяти. Задняя часть карты должна выступать из устройства приблизительно на 7 мм.

## Снятие карты памяти.

Снятие карты памяти рекомендуется производить только при выключенном питании, так как только в этом случае гарантируется корректное сохранение активных сеансов записи.

Вынимаем карту из гнезда за выступающий край.

## Подключение телефонных линий.

Подключение линий должно производится только к выключенному устройству, выключатель питания находится в положении «Выключено».

Телефонные линии подключаются к разъемам типа RJ11 находящимся на задней стенке устройства.

Подключение производится на два центральных контакта разъема RJ11 без учета полярности.

Неиспользуемые линии остаются не подключенными.

## Подключение акустического источника.

Подключение линий должно производится только к выключенному устройству, выключатель питания находится в положении «Выключено».

Подключение акустического источника производится аналогично подключению телефонных линий. В случае использования активных микрофоном, с фантомным питанием, разделительный конденсатор подключать не нужно.

Размах сигнала не должен превышать 3.28 Вольта, иначе возможно возникновение искажений связанных с ограничение сигнала по амплитуде. В этом случае рекомендуется применять внешние резистивные делители напряжения.

## Подключение источника питания.

Источник питания подключается к круглому разъему на задней панели устройства.

Внимание! Использовать только поставляемый в комплекте источник питания или аналогичный с напряжением 5 Вольт и мощностью не менее 2 Ватт. Полярность разъема – плюс в центре. Применение источника питания не соответствующего данным требованиям приводит к повреждению устройства и карты памяти.

## Включение устройства.

Включение устройства производится переводом выключателя питания в положение «Включено».

После включения индикатор на 1 секунду загорается красным цветом, сигнализируя этим прохождение теста оборудования. Если тест останавливается в этом месте то с большой долей вероятности устройство  неисправно.

После прохождения теста оборудования на время приблизительно равное 1 секунде индикатор должен погаснуть.

Далее устройство приступает к тестированию карты памяти, индикатор светится постоянным зеленым цветом. Время проверки зависит от объема карты и скорости ее работы, и может достигать 5-10 секунд для карты объемом в 1 Гб. Если во время проверки индикатор начинает светится красным цветом, то это обозначает неисправность карты памяти либо ошибка  структуры данных на карте,  в этом случае рекомендуется провести операцию начальной настройки карты памяти.

Если индикатор не гаснет в течении 20 секунд и более, это свидетельствует о неверном формате данных на карте, рекомендуется  провести операцию начальной настройки карты памяти.

После окончания проверки карты устройство переходит в рабочий режим, о чем информирует индикатор короткими вспышками с интервалом в 1 секунду. (В процессе работы индикатор может сигнализировать о режимах записи вспышками зеленого цвета разной продолжительности, это нормальный рабочий режим.)

Загорание индикатора красным цветом - сигнализирует о ошибке устройства либо карты памяти. Если повторное включение устройства и операция начальной настройки карты не приводят к нормальному функционированию, то необходимо обратится к представителю для ремонта устройства.

## Выключение устройства.

Выключение  устройства производится переводом выключателя в положение «Выключено». В этом случае индикатор загорается красным цветом на время равное 1 секунде (в это время производится сохранение данных на карту памяти),  затем гаснет и питание устройства отключается.

Сеансы записи идущие в это время останавливаются и сохраняются на карту, потери данных не происходит.

## Аварийное отключение питания.

В случае аварийного отключения питания сохранность текущих сеансов записи  не гарантируется.

После восстановления питания устройство продолжит работу в прежнем режиме.

## Режимы работы индикатора.

- Короткое горение индикатора красным цветом, 1-2 секунды после включения питания – штатный режим проверки оборудования.

- Длительное горение индикатора красным цветом, более 2 секунд после включения питания – авария, проверка оборудования не пройдена. Обратитесь к представителю для ремонта устройства.

- Длительное горение индикатора зеленым цветом, до 20-30 секунд после включения питания – штатный режим проверки карты памяти.

- Длительное горение индикатора зеленым цветом, более 20-30 секунд после включения питания – авария несоответствие структуры данных на карте памяти, рекомендуется провести начальную настройку карты памяти.

- Короткие вспышки зеленым цветом с интервалом в 1 секунду – штатный режим ожидания.

- Очень короткие вспышки зеленого цвета с произвольным интервалом – штатный режим записи данных на карту памяти.

- Вспышки зеленого цвета длительностью 1/3 секунды – штатный режим информирования о начале, либо окончании сеанса записи.

- Вспышка красного цвета длительностью 1 секунда после выключения питания – штатный режим сохранения данных.

- Красный цвет индикатора во всех остальных случаях – авария, попробуйте выключить и включить устройство, или провести начальную настройку карты памяти. Если не помогло обращайтесь к представителю.

# Установка программного обеспечения

Программное обеспечение находится на компакт диске поставляемым в комплекте с устройством.

## Установка

Для установки программного обеспечения вставьте диск в привод считывателя компакт дисков. Установка начнется автоматически, если этого не произошло, то необходимо запустить проводник, открыть диск CD привода, и вручную запустить файл ReadAP.exe. Далее следуем подсказкам программы:

Нажмите кнопку «Next >»

Лицензионное соглашение, Нажмите кнопку «Next >»

Выбор папки в которую будет установлена программа.

Для выбора нажмите кнопку «Browse...», и укажите любую папку в которую будет установлена программа. По умолчанию установка производится в папку С:\Program Files\Программа чтения CF.

Далее нажмите кнопку «Next >».

После этого появится индикатор установки программы.

Программа установлена.

## Удаление.

Для удаления программы необходимо открыть панель управления, открыть раздел «Установка и удаление программ», выбрать пункт «Программа чтения CF» и нажать кнопку «Удалить», в появившемся окне подтверждения удаления программы нажать кнопку «Да».

Либо в меню «Пуск» выбрать пункт «Пуск/Программы/Программа чтения CF/Удалить Программа чтения CF».

Программа удалена.

# Чтение записанной информации

## Подключение карты памяти к компьютеру

Подключите поставляемый совместно с устройством считыватель карт памяти в любой свободный порт USB компьютера. Считыватель не требует установки драйверов.

Выньте карту памяти из устройства «ОСА A4P», данная процедура описана в разделе 3.3.

Вставьте карту памяти в считыватель.

## Программа чтения CF

Запустите программу чтения, либо через «Пуск/Программы/Программа чтения CF», или ярлык на рабочем столе «Программа чтения CF».

### Выбор диска

При первом запуске программа попросит Вас указать диск с картой памяти:

Выберете нужный диск и нажмите кнопку «OK», в дальнейшем программа запомнит диск и не будет спрашивать, при условии что на момент запуска карта памяти находится в считывателе.

После выбора диска откроется основное окно программы.

### Кнопки управления программой

«Воспроизведение» - Нажатие этой кнопки начинает воспроизведение  выделенной в списке записи. К аналогичному результату приводит двойной щелчок мышкой по записи в списке.

«Пауза» - Нажатие этой кнопки приостанавливает воспроизведение текущей записи, продолжение воспроизведения после нажатия кнопки «Воспроизведение».

«Стоп» - Останавливает воспроизведение. Аналогичного результата можно добиться выделив мышкой любую другую запись.

«Удаление» - Удаляет выделенные записи с карты памяти. Перед удалением будет задан вопрос для подтверждения Ваших намерений:

Информация с карты удаляется без возможности ее восстановления штатными средствами.

Группу записей можно выделить мышкой удерживая на клавиатуре клавиши «Ctrl» или «Shift».

«Сохранить в файл» - Нажатие этой кнопки вызывает диалоговое окно сохранения выделенных записей в файл.

Для сохранения записей необходимо выбрать папку в которую будут сохранятся записи. Формат сохранения PCM (без сжатия) или MP3 с битрейтом от 8 до 128 килобит В секунду. После нажатия кнопки «Сохранить» начнется процесс сохранения, который может продолжатся довольно долго, в зависимости от количества выделенных записей.

Имена файлам назначаются автоматически и имеют следующий формат.

Дата Время Имя канала Продолжительность.MP3 или Wav.

Для примера: 24-05-2007 15-06-35 Канал A 00-00-13.wav

Группу записей можно выделить мышкой удерживая на клавиатуре клавиши «Ctrl» или «Shift».

«Сохранить в базу данных» -  Нажатие этой кнопки вызывает диалоговое окно сохранения выделенных записей в базу данных «Регистратор». Для просмотра записей в базе данных используется стандартная программа просмотра из комплекса регистратор. Программа просмотра автоматически устанавливается совместно с «Программой чтения CF» и дополнительно устанавливать ее не требуется. Дополнительную информацию читайте в руководстве пользователя по комплексу «Регистратор».

Для сохранения записей необходимо указать путь к базе данных.

После нажатия кнопки «Сохранить» начнется процесс сохранения, который может продолжатся довольно долго, в зависимости от количества выделенных записей. В базу данных записи сохраняются совместно со всей служебной информацией и сонограммой.

Группу записей можно выделить мышкой удерживая на клавиатуре клавиши «Ctrl» или «Shift».

«Звуковой редактор» - после нажатия этой кнопки вызывается стандартный звуковой редактор комплекса «Регистратор». Звуковой редактор позволяет производить спектральную коррекцию, шумоочистку, вставку и удаление фрагментов и многое другое. Результат редактирования не может быть сохранен обратно на карту памяти, а только на диск  компьютера. Дополнительную информацию о звуковом редакторе читайте в справочном руководстве комплекса «Регистратор».

«Параметры» - Открывает окно настроек процесса записи информации на устройство. Настройки сохраняются в служебной области карты памяти и уникальны для каждой карты. Перенастройка устройства происходит каждый раз при включении устройства. Поэтому если у Вас используется несколько карт памяти, настройки каналов для каждой карты необходимо устанавливать заново, но появляется возможность быстрой перенастройки устройства для разных режимов работы путем простой замены карт с разными настройками.

Более подробно смотри раздел 6 «Настройка режимов записи».

«Свойства» - Вызывается диалоговое окно настройки свойств «Программы чтения CF».

Распознавать тональный набор – Установленная галочка говорит о том что при открытии программы будет произведено распознавание тонального набора. Если на Вашей телефонной линии не используется тональный набор, то галочку лучше не устанавливать чтобы не замедлять работу программы, особенно при большом числе записей. Распознавание для конкретной записи производится только один раз, и при следующем открытии программы повторно осуществляться не будет.

Динамический диапазон АРУ(Автоматическая регулировка усиления) – Указывает какое максимальное усиление будет использоваться при воспроизведении и охранении записей. Значение по умолчанию 15 децибел. Если предполагается использование звукового редактора то АРУ  желательно отключить (устанавливаем 0 децибел), для исключения нежелательных искажений сигнала.

### Регулятор скорости воспроизведения

Позволяет замедлять и ускорять  скорость воспроизведения. Удобно для повышения разборчивости речи или для ускоренного прослушивания записи. Регулируется от 40%  до 250 % т.е. 2,5 раза в обе стороны. Значение по умолчанию 100%.

### Позиция воспроизведения

Указывает в каком месте записи осуществляется воспроизведение. Если ухватить мышкой указатель то можно изменять позицию произвольно.

### Сонограмма

Отображает графический образ звука в записи. Очень удобна для перемещения по записи и быстрого анализа. Для перемещения указателя воспроизведения, достаточно указать мышкой позицию с которой необходимо начать воспроизведение и нажать левую кнопку.

Ограничение: сонограмма отображается только в процессе воспроизведения, После переноса записи с карты памяти в базу данных, сонограмма отображается всегда.

### Регулятор громкости

Позволяет быстро регулировать громкость воспроизведения, аналог регулятора громкости на панели задач.

### Текущая позиция воспроизведения

Показывает в минутах, секундах и десятых долях секунды текущую позицию воспроизведения.

### Список записей

В данной таблице отображаются записи на карте память, также содержится информация о названии канала, дате и времени начала сеанса записи, его продолжительности, набранного или определенного номера (АОН). В поле комментарий возможно внесение любой текстовой информации о сеансе, эта информация сохраняется на карте памяти, что удобно для последующей работы с записями, упрощает поиск нужной записи по внесенным комментариям. Например: «Важно», и тому подобное.

В поле тип хранится информация о типе сеанса например символ звездочка говорит о том  что был записан входящий сеанс связи. Символ «А» сообщает о том сто данный сеанс связи был записан в режиме акустического входа. Пустое поле информирует о исходящем телефонной сеансе записи.

### Кнопки быстрой сортировки

Нажатие кнопки быстрой сортировки приводит к тому что информации в этом поле будет отсортирована, повторное нажатие меняет порядок сортировки на обратный. Сортировка производится по стандартным правилам, сначала цифры и знаки препинания потом буквы английского алфавита, а затем русского. Изначально при открытии программы никаких сортировок не применено и порядок следования записей определен их расположением на карте памяти. Поэтому при зацикливании записей на карте памяти возможно изменение их нормального расположения,  то есть более свежие записи могут оказаться до более старых.  В этом случае нажатие на кнопку дата или время позволяет отсортировать информацию так как надо.

# Настройка режимов записи

Внешний вид окна настроек параметров каналов:

На одной закладке представлены настройки только одного канала, для того чтобы перейти к настройке другого канала необходимо нажать кнопку с именем канала в верхней части окна окна. Каналы настраиваются полностью независимо друг от друга.

При нажатии на кнопку «По умолчанию» все настройки канала приводятся в соответствие с базовыми установками настроенными производителем. Настройки изменяются только для текущего канала, для изменения настроек другого канала необходимо открыть соответствующую закладку. После нажатия кнопки «По умолчанию» настройки не сохраняются на карту памяти, для их сохранения надо нажать кнопку «Ок», если Вы не хотите сохранить сделанные изменения нажмите кнопку «Отмена».

Многие настройки имеют немного разный смысл для разных режимов работы, это будет указано в дальнейшем.

## Тип канала

Устройство может работать в двух режимах:

### Режим записи с телефонной линии

В этом режиме устройство предполагает что к его входу подключена стандартная аналоговая телефонная линия. В этом случае сигналом для начала записи служит поднятие трубки, а окончание записи происходит в момент положения трубки.

Только в этом режиме происходит распознавание исходящего набора (импульсный и тональный набор), АОН*, определение входящего звонка и т.п.

* Возможно определение АОН в режимах российского АОН, и европейского CallerId. При заказе устройства необходимо уточнять в каком стандарте работает Ваша телефонная станция.

### Режим записи с линейного входа

В этом режиме устройство считает что ко входу подключен произвольный источник звукового сигнала. (Максимальная амплитуда сигнала не должна превышать 3,28 В. В противном случае возможно возникновение сильного искажения сигнала. Повреждения устройства в этом случае не происходит.)

Сигналом начала записи служит превышение уровнем сигнала порогового значения, устанавливаемого для каждого канала произвольно. Окончание записи происходит с задержкой после того как уровень сигнала опустился ниже порогового значения.

## Запрашивать АОН

В этом разделе настраиваются параметры сигнала запроса АОН для режима российского АОНа.

Сигнал представляет собой тональную посылку частотой 500+/-1 Гц, и указанной длительностью.

### Время до запроса АОН

Здесь мы указываем через какой промежуток после поднятия трубки начинается генерация сигнала. Значение по умолчанию 0,1 секунды.

Значение подбирается опытным путем.

### Длительность запроса АОН

Этот параметр определяет какой длительности надо генерировать сигнал  запроса. Значение по умолчанию 0,16 секунды.

Значение подбирается опытным путем.

## Сохранять не отвеченные вызовы

Данный параметр определяет будут ли сохраняться на карту те вызовы, на которые не ответил абонент.

Если установить галочку то в случае если входящий звонок прекратился а трубку не подняли, на карту будет записана информация о дате и времени этого события, а в поле «комментарий» будет записано «Не отвеченный вызов». Очень удобно т.к. Вы всегда будете знать звонил ли Вам кто либо в Ваше отсутствие. В режиме определения АОН по стандарту CallerId в поле номера будет записан Номер звонящего Вам абонента.

## Порог акустопуска/Время акустостопа

Порог акустопуска определяет уровень сигнала начала записи для режима «Линейный вход». Настройка порога производится следующим образом.

- Устанавливаем порог равный -90дБ. Включаем устройство и делаем пробную запись длительностью в несколько секунд. В помещении необходимо соблюдать тишине. Так как именно этот уровень сигнала мы будем принимать за условную тишину.

- Выключаем устройство, вынимаем карту памяти и вставляем ее в компьютер.

- Запускаем «Программу чтения CF», выбираем интересующую нас запись и запускаем звуковой редактор.

- В программе звуковой редактор нажимаем кнопку «Воспроизведение» и смотрим какой уровень сигнала условной тишины показывает программа. Запоминаем максимальное значение.

Внимание уровень сигнала измеряется в децибелах в обратном порядке т.е. Уровень -30 дБ больше чем -40 дБ.

- К запомненному значению прибавляем 2-3 дБ.

Пример: (Смотри рисунок) Определили условный уровень тишины – 34 дБ, а сохраняемое значение будет равно – 31 дБ.

- Сохраняем данное значение.

Параметр «Время акустостопа» определяет в течении какого времени запись не будет прерываться после того как уровень сигнала опустился ниже порогового значения.

## Ограничение максимальной длины записи

- Для телефонного режима определяет максимальную длину записи, служит для предотвращения при которой абонент забыл положить трубку, и запись может длиться часы и сутки.

Крайне рекомендуется использование данной опции, так как возможна нештатная ситуация при которой длина записи превышает вместимость карты памяти. В этом случае информация может быть потеряна.

- В режиме линейного входа данный параметр определяет на куски какого размера будет разделятся длинная запись, так как  с одной очень длинной записью крайне неудобно работать.

Крайне рекомендуется использование данной опции, так как возможна нештатная ситуация при которой длина записи превышает вместимость карты памяти. В этом случае информация может быть потеряна.

## Контроль времени работы

Здесь мы устанавливаем дни недели и время работы устройства.

В примере на картинке установлено что канал работает по понедельникам, средам и субботам c 8 часов утра до 7 часов вечера.

- В телефонном режиме если трубка поднята и наступило время начала работы, запись начнется не сразу, а со следующего поднятия трубки.

- Для телефонного режима окончание времени работы не приводит к моментальной остановке записи. Устройство будет ждать до тех пор пока абонент не опустит трубку, или не истечет максимальная длительность записи.

- В линейном режиме если уровень сигнала превышает порог и наступило время начала, запись начинается сразу.

- Для режима линейного входа окончание времени работы приводит к моментальной остановке записи.

# Комплект поставки

- Устройство «ОСА «A4P».

- Адаптер питания +5В 500 мА.

- CompactFlash карта емкостью 1 Гб.

- USB считыватель для CompactFlash или универсальный.

- USB шнур для подключения к персональному компьютеру.

- Программное обеспечение.

# Гарантийные обязательства

- Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течении 2-х лет с момента продажи, гарантия на карты памяти составляет 6 месяцев с момента продажи.

- Гарантия не распространяется на устройства имеющие механические повреждения, со следами воздействия высокого напряжения или с нарушением условий хранения и эксплуатации.

# Табл.1. Общие технические характеристики устройств «ОСА А4P»

| Конфигурация: |  |
| --- | --- |
| Количество портов интерфейса | 2-4 (двухпроводных) |
| Подключение | 4 разъема RJ11 |
| Интерфейс с компьютером: |  |
| Подключение | USB-порт |
| Питание: |  |
| Напряжение питания | +5В, Не более 1 Вт |
| Аудиотракт: |  |
| Диапазон/шаг регулировки АРУ записи | 0  45 дБ / 3 дБ; устанавливается программно |
| Постоянная времени АРУ записи | 0.1  6 сек; устанавливается программно |
| Постоянный коэффициент усиления вводимого сигнала (независимо от АРУ) | –24  45 дБ; устанавливается программно |
| Алгоритм сжатия ITU-T G.711 a-law | 64 кБит/с. |
| Модуль входного сопротивления по переменному току, F 1кГц | 600 Ом номинально |
| Максимальная амплитуда входного сигнала до ограничения, F=1кГц | Не менее 3,28 В |
| Развязка между каналами при f=1кГц | Не хуже 80 dB |
| Разрядность кодека | 16 бит |
| Номинальный диапазон вводимого сигнала | -70 – 0 дБм |
| Соотношение сигнал/шум | Не хуже 70 dB. (60 dB для 16 кГц) |
| Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц (для 2 каналов) |
| Рабочий диапазон частот | 300  3400 Гц, 100 – 7200 Гц. |
| CompactFlash: |  |
| Максимальный размер карты | 8 Гб. |
| Опознавание тонов DTMF: |  |
| Цифры DTMF | 0 - 9,*,#,A,B,C,D |
| Диапазон обнаружения | от –36 дБм до –3 дБм |
| Минимальная длительность посылки | 40 мс |
| Минимальная длительность межцифровой паузы | 40 мс |
| Отношение сигнал/шум | Не менее 10 дБ относительно уровня минимальной частотной составляющей |
| Импульсный набор (опознавание и генерация): |  |
| Цифры набора | 10 цифр от 0 до 9 |
| Длительность импульса | 60мс номинально |
| Длительность паузы | 40мс номинально |
| Автоматическое определение входящего номера (АОН): |  |
| Частота запроса | 500+/-1 Гц |
| Длительность передачи частоты запроса в линию | 150 мс номинально (устанавливается программно) |
| Задержка начала передачи частотного запроса в линию относительно момента замыкания шлейфа линии | 100 мс номинально (устанавливается программно) |
| Количество запросов АОН | 0-1 номинально. |
| Физические характеристики: |  |
| Рабочий диапазон температур | 0С  +70 С |
| Хранить при температуре | -45С  +85 С |
| Относительная влажность | Не более 85% |
| Габариты, мм | 140x110x35 мм |