Многоканальная цифровая система

регистрации сигналов

Регистратор

РУКОВОДСТВО

по установке и эксплуатации

# Быстрый поиск по Руководству

Краткие функциональные возможности системы……………7

Как установить программное обеспечение……………9

Пароль по умолчанию……………10

Как правильно настроить каналы на запись…………….11-16

Как работать с базой данных записей……………22-30

Как архивировать записи…………….28

Поиск в базе данных……………27

Фильтрация в базе данных……………28

Как редактировать фонограммы……………31-38

Как задать права пользователей……………40-41

Как удалить программное обеспечение……………41

Что делать в случае возникновении проблем……………42

# Оглавление

Быстрый поиск по Руководству	2

Оглавление	3

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ	6

СОСТАВ АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММЫХ СРЕДСТВ	6

Состав аппаратных средств	6

Состав программного обеспечения	6

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ	7

Технические характеристики	7

Запись звуковой информации	7

Электрические параметры системы	7

ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ	8

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЗАПИСИ	9

Установка платы входного адаптера (устройство типа “МУХА”)	9

Установка программного обеспечения	9

ПРОГРАММА ЗАПИСИ. НАСТРОЙКА И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ЗАПИСИ	11

Кнопки управления	11

Команды меню	12

Свойства каналов	12

Закладка «Запись»	13

Закладка «Телефон»	14

Закладка «Линейный вход»	15

Закладка «Номер»	16

ПРОГРАММА ЗАПИСИ. ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ЗАПИСИ	17

Закладка «Шаблон»	17

Закладка "Номер"	18

Закладка «Блокировка»	18

Закладка «Выполнить»	19

Закладка "АТС"	20

Закладка "Общие"	21

ПРОГРАММА ПРОСМОТРА	22

Настройка и работа с Программой просмотра	22

Функция стенографирования	26

Архивирование данных	27

Параметры поиска	27

Параметры фильтрации	28

Системный фильтр	28

Параметры сортировки	29

Настройка ножной педали и дополнительные установки. Меню «Настройка»	30

Схема подключения ножной педали	30

Программа «Звуковой редактор»	31

Назначение, принцип работы и функциональные возможности.	31

Горячие клавиши и работа с мышью.	31

Работа с меню	32

Панели инструментов.	33

Диалоговые окна.	34

Программа «Менеджер свободного пространства»	39

Параметры контроля за базами данных	39

Программа «Менеджер пользователей»	40

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ	41

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	42

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	43

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	43

ПРИЛОЖЕНИЕ	44

# НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед установкой и началом работы с системой «РЕГИСТРАТОР», пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство. Это поможет Вам избежать проблем, связанных с установкой программного обеспечения и последующей работой с системой.

При выполнении действий, описанных в данном Руководстве, и при проведении монтажа системы на объекте специалистами предприятия-изготовителя или его официального представителя, оборудование системы «РЕГИСТРАТОР» не может являться причиной нарушения работы систем связи заказчика, компьютерных систем и всех прочих электронных устройств.

ВНИМАНИЕ!!! Для уменьшения риска поражения электрическим током, а также для нормального функционирования системы «Регистратор» все оборудование системы должно подключаться к сети переменного тока 220 В с глухо-заземленной  нейтралью.

Приведенная в данном Руководстве информация верна на момент подготовки к печати, однако, в нем могли быть не учтены небольшие изменения в характеристиках системы, в соответствии с политикой нашей фирмы направленные на усовершенствования системы в результате проведенных исследований и конструкторских разработок.

Ниже приведены номера телефонов и адрес электронной почты, которые могут Вам понадобиться при возникновении каких-либо вопросов или проблем, касающихся эксплуатации системы.

| Тел/факс: | (095) 163-08-01 |
| --- | --- |

E-Mail: info@programming.ru

# НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система «Регистратор» предназначена для регистрации, редактирования, хранения и последующего прослушивания входящих и исходящих голосовых сообщений. Система может регистрировать и обрабатывать информацию, поступающую по телефонным линиям и линейным источникам звука. Количество одновременно  подключенных линий от 4 до 64 для одного системного блока. Система работает на аналоговых, цифровых и E1 линиях (потоках) и полностью совместима с офисными АТС и другим телефонным оборудованием.

# СОСТАВ АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММЫХ СРЕДСТВ

## Состав аппаратных средств

Система реализована на базе персонального или промышленного IBM PC совместимого компьютера (количество, тип и наличие зависит от поставки), в состав которого входит следующее оборудование:

- плата (платы) входных адаптеров различных фирм производителей:

Фирма «МД-СИСТЕМЫ» - платы серий РН-200, РН-500, РН-600,

Фирма «АГАТ-РТ» - всё семейство плат «ОЛЬХА»,

Специализированные контроллеры семейства «МУХА».

Поддерживаются также аналоговые платы компании DIALOGIC.

- накопитель на жестком магнитном диске (HDD), объемом не менее 10 Гбайт;

- устройство для записи на сменный носитель для создания архива записей (наличие и тип зависит от поставки);

- накопитель на гибком диске (3,5”);

- устройство для чтения информации с компакт дисков (CD-ROM);

- источник бесперебойного питания (наличие зависит от поставки);

- монитор, клавиатура, мышь, акустические системы, головные телефоны (количество тип и наличие зависит от поставки).

## Состав программного обеспечения

Система «РЕГИСТРАТОР» работает под управлением операционных систем  Windows NT 4.0 или Windows 2000. Допускается установка «Программы просмотра» на компьютерах с ОС Windows 98.

В комплект поставки системы входят следующие приложения:

- программа  «СЕРВИС ПЛАТ»,

- «ПРОГРАММА ЗАПИСИ»,

- «ПРОГРАММА ПРОСМОТРА»

- программа «МЕНЕДЖЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»,

- программа «МЕНЕДЖЕР СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА».

Программа  «СЕРВИС ПЛАТ»

предназначена для подключения и загрузки драйвера плат входного адаптера.

«ПРОГРАММА ЗАПИСИ»

управляет аппаратными средствами системы (платами входного адаптера) и предоставляет пользователю возможность настраивать параметры работы системы (см. далее), выводя на экран только текущее состояние подключенных линий, а также производит запись в базу данных телефонных переговоров, определение входящих и исходящих номеров, обеспечивает связь с офисной АТС (определение внутреннего номера), обеспечивает прослушивание и комментирование текущего разговора, управляет разрешением или запрещением записи по любым каналам.

«ПРОГРАММА ПРОСМОТРА»

содержит систему управления базами данных и пользовательский интерфейс, позволяющий осуществлять следующие операции:

- просмотр и прослушивание информации, записанной в базе данных,

- сортировку и фильтрацию информации по различным критериям,

- поиск информации по ключевым полям,

- редактирование файлов звуковой информации,

- перенос и копирование информации из одной базы в другую,

- комментирование ранее записанных разговоров,

- архивирование информации на сменные носители,

- печать из базы ранее записанных факсимильных сообщений (при условии поставки функции распознавания факса).

Программа «МЕНЕДЖЕР СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА»

предназначена для настройки баз данных, настройки и управления архивами баз данных для автоматического контроля размера базы данных и автоматического архивирования или удаления информации при достижении предельного установленного объема.

Программа  «МЕНЕДЖЕР  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

предназначена для регулирования доступа пользователей к данным.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Система обеспечивает:

- автоматическое определение условий начала/окончания записи в различных режимах (по состоянию телефонной трубки, по уровню входного сигнала);

- определение направления вызова (входящий/исходящий);

- определение набираемого номера в режиме импульсного и тонального набора;

- определение номера вызывающего телефона в режиме активного или пассивного АОНа;

- запись фонограмм разговоров на жесткий диск системы, как без сжатия, так и со сжатием звуковых данных;

- оперативное прослушивание во время записи одного из входных каналов по выбору оператора с помощью головных телефонов или акустической системы или нескольких входных каналов (при условии установка нескольких звуковых карт  в один системный блок);

- автоматическую регистрацию записываемых фонограмм в оперативной базе данных;

- прослушивание записанных фонограмм (без прерывания процесса записи) с возможностью замедления или ускорения скорости воспроизведения ;

- создание тематических архивов фонограмм;

- ограничение прав доступа пользователей;

- возможность создания, редактирования и распечатки сводок текстовых расшифровок фонограмм с поддержкой связи текста сводки с файлом звуковой информации;

- возможность фильтрации прослушиваемого звукового сигнала с целью подавления гармонических помех (например, наводок сети переменного тока или тональных помех телефонных линий) и коррекции АЧХ телефонных каналов;

- возможность включения программной автоматической регулировки усиления (АРУ) канала воспроизведения при прослушивании звуковых сигналов, записанных без АРУ;

- возможность редактирования и фильтрации прослушиваемого звукового сигнала с целью подавления гармонических помех (например, наводок сети переменного тока или тональных помех телефонных линий) и коррекции АЧХ телефонных каналов;

- возможность запрета записи по любому из подключенных каналов и оперативная отмена запрета;

- распределенную установку компонентов программного обеспечения;

- возможность ограничения минимального и максимального размера записи;

- возможность комментирования текущего разговора;

- возможность запрета прослушивания внутренних и внешних телефонных линий – блокировка записи;

- возможность автоматического информирование пользователя, в том числе по ЛВС, о регистрации системой определенных номеров (черный список и прочие);

- возможность сортировки и фильтрация фонограмм (записей) по различным критериям;

- возможность поиска информации по ключевым полям;

- возможность переноса и копирования информации из одной базы в другую;

- возможность архивирования информации на сменные носители (CD, MODD, DDS и т. п.);

- возможность автоматического создание архивов переговоров и резервное копирование на случай потери или повреждения данных;

- возможность автоматического контроля  размера базы данных;

- возможность поддержки спецсредств стенографирования (педаль и др.).

# Технические характеристики

## Запись звуковой информации

Запись звуковой информации осуществляется в цифровом виде на жесткий диск. Все режимы записи обеспечивают высокое качество с сохранением разборчивости речи и без искажения тембра голоса.

## Электрические параметры системы

| Полный эффективный частотный диапазон канала записи/воспроизведения, Гц | 300 - 3400 |
| --- | --- |
| Входное сопротивление: |  |
| по постоянному току МОм, не менее | 0,1 |
| по переменному току кОм, не менее | 10 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц дБ, не более |  3 |
| Переходное затухание между каналами – дБ, не менее | 40 |
| Соотношение сигнал/шум на линейном выходе, дБ, не более | -40 |
| Динамический диапазон канала записи – воспроизведения, дБ, не более | -40 |
| Коэффициент нелинейных искажений в рабочем диапазоне частот, %, не более | 2 |
| Разрядность АЦП/ЦАП – количество разрядов | 16 |
| Частота дискретизации, Гц, | 8000 |
| Питание системы осуществляется от промышленной сети переменного тока напряжением, В: 220; частотой, Гц: 50; Отклонение питающего напряжения от номинала, %, не менее: 10; Потребляемый ток, не более 2 А. |  |

# ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ

Ограничения в работе системы «РЕГИСТРАТОР» связаны, главным образом, с особенностями функционирования телефонных сетей.

Система рассчитана на запись телефонной информации в частотном диапазоне 300-3400 Гц,

Система рассчитана на запись речевой информации в частотном диапазоне 60-22000 Гц,

# УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЗАПИСИ

## Установка платы входного адаптера (устройство типа “МУХА”)

Пожалуйста, выполните следующие действия для подключения устройства к Вашему компьютеру.

- Выключите компьютер и все периферийные устройства. Отсоедините шнур питания компьютера.

- Подключить разъем «миниджек» соединительного шнура к линейному входу звуковой карты, а разъем DB15 ко входу джойстика. Другой конец кабеля воткнуть в устройство.

- Вставьте электронный ключ HASP в разъем  параллельного порта LPT материнской платы.

- Подключите шнур питания и включите компьютер.

- При правильном подключении лампочка на адаптере должна мигать, в противном случае устройство неисправно или подключено неверно.

- Телефонные линии подключаются к разъемам на лицевой панели устройства.

## Установка программного обеспечения

- Вставьте компакт диск с программным обеспечением системы Регистратор в привод CD-ROM.

- для установки драйвера устройства “МУХА”, нажмите на кнопку “Сервис звуковых плат”, далее следуя указаниям программы установки, установите программное обеспечение на ваш компьютер.

- После установки запустите Сервис плат. (Пуск  Программы Сервис звуковых плат  Сервис плат)

- Далее выберете нажатием левой клавиши мыши звуковые платы, которые будут использоваться для записи (на выбранных платах должна появиться галочка).

- Для выбора канала (линии), по которому будет вестись запись, необходимо раскрыть список линий и щелкнуть мышью на названии требуемого канала. Для выбора уровня  необходимо изменить положение регулятора для каждого канала. Рекомендуется среднее положение регулятора (50%). В дальнейшем при старте программы записи микшер будет автоматически настраиваться на выбранный канал и уровень записи. Для отмены автоматической настройки необходимо выбрать «default» в списке линий. Для вызова системного микшера нажмите кнопку «Микшер».

- После этого нажмите кнопку “Старт” и закройте программу. В дальнейшем при загрузке компьютера будут активизированы  для записи те платы, которые выбраны при настройке. Если  Вы добавляете или убираете звуковую плату с компьютера необходимо заново произвести настройку сервиса.

- Установите программное обеспечение, нажав кнопку “Регистратор”.

- Следуйте инструкциям по установке.

- Откройте программу «Менеджер пользователей» и при необходимости измените пароль (пароль по умолчанию  SysPass).

- Если не требуется настройка на конкретную линию связи, то система записи начнет работать сразу после загрузки компьютера.

- Для настройки на конкретную линию связи запустите программу записи (ярлык на рабочем столе операционной системы) или процедура  -  Пуск\Программы\Регистратор\Программа записи.

- Для просмотра записей в базе данных щелкните «мышью по значку «Открыть базу данных» в панели задач Windows (значок открытой папки в правом нижнем углу рабочего стола). Файл база данных создается автоматически после нажатия кнопки «Открыть» в окне «Открытие файла».

# ПРОГРАММА ЗАПИСИ. НАСТРОЙКА И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ ЗАПИСИ

Пароль по умолчанию при открытии программы  (при поставке)          -         SysPass

Основное окно программы:

Текущая информация по каналам выводится в таблицу. Строки этой таблицы отображают информацию по конкретному каналу, а столбцы - информацию по типу.

Ниже приведены названия столбцов с расшифровкой типа выводимых в них сведений.

| «Канал» | - поле предназначено для отображения имени канала или каналов. Имя может быть задано любой текстовой строкой длинной до 32 символов. Например, назвав канал «123-4567» мы пометим, что этот канал отслеживает телефон с номером 123-4567. Смысловое название гарантирует легкость и простоту в управлении записями. Для изменения имени канала необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на старом имени (например, Канал 01) и при появлении текстового курсора в поле ввести новое имя. Для сохранения нового имени достаточно щелкнуть мышью за пределами выделенного поля Аналогичный результат можно достичь, если нажать правой кнопкой мыши на старом названии канала (например, Канал 01) и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Переименовать». |
| --- | --- |
| «Номер» | - отображает входящий и/или исходящий номер, набранный с телефонного аппарата, при совпадении номера с шаблоном номеров (см. «Параметры») дальнейший набор отделяется символом « - «. Информация в данном поле ручному изменению не подлежит |
| «Г/Л» | Номер городской линии. Необходимо указать реальный номер (См. описание офисной АТС) городской линии, к которой подключен данный канал. Данный номер необходим для функционирования системы получения добавочного номера. Изменять только при работе с офисной АТС. Значение по умолчанию -1. (не производится ожидание добавочного номера, максимальное время ожидания 10 сек.) |
| «Тип» | - в этом поле отображается тип сеанса связи: «входящий/исходящий», а также «категория абонента» при определившемся входящем номере При исходящем сеансе связи данное поле однозначно остается пустым, а при входящем содержит символ «*», означающий входящий звонок, и номер категории абонента. Дополнительно устанавливаются следующие флаги: «A» - акустический сеанс, (запись с микрофона), «F» - в линии факсимильный сеанс связи. Категории телефонов внешних абонентов определяются в результате работы. |
| «Начало» | - отражает дату и время начала сеанса записи. |
| «Длина» | - служит для отображения длительности сеанса записи. Длительность сеанса измеряется в часах, минутах и секундах |
| «Комментарий» | - поле предназначено для отображения комментария к текущему сеансу записи. Комментарий может быть изменен либо вручную, либо в автоматическом режиме. Для ручного задания комментария необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на поле «Комментарий» текущего канала. В появившемся текстовом поле ввести требуемый текст. Для сохранения введенного комментария достаточно щелкнуть мышью в любом другом месте таблицы. Аналогичный результат достигается, если выбрать пункт «Комментарий» в контекстном меню, появляющемся при нажатии правой кнопкой мыши на данном поле. |

## Кнопки управления

При помощи данных кнопок можно управлять как одним выбранным каналом, так и несколькими одновременно.

Для выбора канала достаточно один раз щелкнуть левой кнопкой мыши на его имени. Для выбора нескольких каналов подряд следует при нажатой клавише «Shift» щелкнуть на первый и последний канал. Например, щелчок на 2 и 4 канале выделит каналы с 2 по 4 (2,3,4), а на 1 и 3 - с 1 по 3 (1,2,3).

Для выбора нескольких разных каналов следует при нажатой клавише «Control» («Ctrl») отметить их мышью, поочередно щелкнув левой клавишей мыши на каждом.

|  | Нажатие этой кнопки приведет к началу воспроизведения текущего сеанса записи на выделенном канале. Для одновременного прослушивания нескольких каналов необходимо установить нужное количество звуковых плат в компьютер. |
| --- | --- |
|  | Нажатие кнопки приводит к остановке воспроизведения через выделенный аудио выход. |
|  | Нажатие данной кнопки приведет к разрыву линии и прекращению сеанса записи на выделенном канале. Доступно только при условии поддержки оборудованием данной функции. В стандартную комплектацию системы записи не входит. |
|  | Нажатие на эту кнопку разрешает запись на выделенных каналах. Кнопка активна при хотя бы одном выделенном канале. |
|  | Нажатие на эту кнопку запрещает запись на выделенных каналах. Кнопка активна при хотя бы одном выделенном канале. |
|  | Настройки программы. Аналогично пункту меню «Настройка». |
|  | Справка. Аналогично пункту «Вызов справки» меню «?». |

## Команды меню

| «Файл» | «Снять права доступа» - Позволяет во время работы заблокировать управление программой записи. «Получить права доступа» - Снятие блокировки с управления. «Журнал сообщений» - Открывает журнал сообщений. «Выход» - Выход из программы. |
| --- | --- |
| «Настройка» | «Параметры» - Открывает окно параметров программы. «Свойства» - Открывает окно свойств каналов. |
| «?» | «О программе» - Выводит на экран номер версии и краткую информацию о программе. «Вызов справки» - Вызов справочной информации. |

Замечания

Прослушивание в режиме сквозного канала осуществляется с задержкой до 1 секунды относительно реального сигнала.

Внимание: если установлен режим «обрезки» набора номера, то набор номера не будет прослушиваться, прослушивание начнется одновременно с началом записи.

Прослушивание заканчивается с задержкой до 1 секунды после опускания трубки, также возможны небольшие задержки при переключении с канала на канал.

## Свойства каналов

Диалоговое окно «Свойства каналов» состоит из четырех закладок. Активная (открытая) закладка отображается «наверху» и ее имя подсвечивается синим цветом (см рис.) Для перехода по закладкам нужно щелкнуть один раз левой клавишей мыши на названии. Текущая закладка закроется  и откроется выбранная.

Внимание! Свойства задаются для выделенных (одного или нескольких) каналов. Выделение нескольких каналов - при нажатой клавише «Control» («Ctrl») одним нажатием левой клавиши мыши на имени требуемого канала. Часть параметров задается движками. Для изменения параметра нужно указать мышью на указатель (вертикальный прямоугольник на синей полосе движка), нажать левую клавишу мыши и не отпуская клавишу перемещать мышь вправо/влево. Перемещение указателя вправо увеличивает параметр, влево - уменьшает. Текущее значение параметра отображается справа от движка.

## Закладка «Запись»

Описание параметров диалогового окна.

- «Запись разрешена» - При установленной «галочке» запись по данному каналу разрешена.

- «Телефон» - При установленной «галочке» канал работает с телефонной линией.

- «Линейный вход» - При установленной «галочке» канал используется для записи звукового сигнала с линейного входа.

- «Алгоритм сжатия аудиоинформации» - Выбор из списка алгоритма сжатия информации.

| МЕТОД СЖАТИЯ | КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ | MOS* | ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM6.1 | 1:10 | 3,57 | 8 КГц | Все режимы для речи |
| PCM16 | 1:1 | 4,5 | 8, 11.025, 22.05, 44.1 КГц | Микрофонная запись |
| а-закон | 1:2 | 4,0 | 8 КГц | Все режимы |
| mu-закон | 1:2 | 4,12 | 8 КГц | Все режимы |

*  —  по данным журнала CHIP NEWS №5 1996 г.

Колонка «MOS» (Mean Opinion Score) отражает оценку качества алгоритма в части его влияния на качество оригинальной фонограммы по 5-балльной шкале.  Чем выше значение MOS, тем меньше отличается фонограмма, полученная после одного цикла сжатия и восстановления, от оригинала.

В колонках таблицы «Частота дискретизации» и «Рекомендуемые режимы» приводятся применяемые с данным методом сжатия частоты оцифровки сигнала и режимы работы системы.

Сжатие по алгоритму GSM использует свойства человеческой речи, поэтому при передаче, например, музыки или при разговоре на фоне громкого постороннего звука (лай собак и т. д.) запись может получиться искаженной.  В таких случаях рекомендуется использовать сжатия mu-закон и а-закон.

Параметры окна, задаваемые полозковыми движками:

- «Усиление» - Коэффициент усиления данного канала. Служит для увеличения усиления при слабом входном сигнале.

- «АРУ динамический диапазон» - Максимальное значение усиления входного сигнала.

- «АРУ постоянная времени» - Время автоматической подстройки усиления до заданного значения.

При работе канала в режиме линейного входа, АРУ желательно отключить (Для предотвращения смещения порога срабатывания по причине автоматического изменения коэффициента усиления.).

- «Не записывать короче» - Программа записи не будет заносить в базу данных записи, длительность которых меньше указанной величины.

- «Разбивать длиннее» - Программа записи разбивает длинные записи на части для облегчения их последующей обработки в «Программе просмотра».

## Закладка «Телефон»

В связи с тем, что параметры телефонных линий у различных АТС достаточно сильно различаются - требуется произвести настройку в зависимости от конкретных условий. Помимо АТС на параметры телефонной линии влияет качество и место прокладки телефонного кабеля, а если линия воздушная - еще и погодные условия.

Описание параметров диалогового окна.

Внимание! Все ниже перечисленные в данном разделе параметры могут устанавливаться только при условии подключения канала записи к телефонной линии связи.

Параметры аналоговой телефонной линии связи:

- «Порог «Линия отключена» – устанавливает пороговое значение напряжения обрыва в линии связи.  Если напряжение в линии ниже этого значения, то в линии детектируется обрыв, что отражается в поле «Канал» основного окна программы записи.

- «Порог снятия трубки» - устанавливает пороговое значение напряжения снятия телефонной трубки. Если напряжение в телефонной линии ниже этого значения и выше порога «Линия отключена», то линия считается активной и начинается запись.

- «Порог звонка» - устанавливает пороговое значение напряжения звонка в телефонной линии связи. Превышение этого значения напряжения в линии считается вызывным сигналом, что отражается в поле «Канал» основного окна программы записи.

Параметры цифровой телефонной линии связи:

- «Опорный уровень РО», «Опорный уровень Р1», «Опорный уровень МО», «Опорный уровень М1» - опорные уровни для компараторов ISDN-сигнала. Диапазон изменения – от 0 до 255. Обычно настраиваются только уровни P0 и M0, уровни P1 и M1 являются вспомогательными и обычно равны 0. В процессе эксплуатации не рекомендуется менять уровни (т.е. желательно оставлять уровни, настроенные при установке системы представителем завода-изготовителя), так как неправильная их установка может привести к полной неработоспособности канала записи!!!

Уровни, устанавливаемые для поддерживаемых системой записи типов станций:

Panasonic:		P0=187,   M0=40;

NEC:		P0=144,   M0=112;

Lucent:		P0=170,   M0=50.

- «Режим микширования каналов» - Установка «галочки» включает режим микширования каналов (входящего и исходящего) в цифровой телефонной линии. Рекомендуется. Установлено по умолчанию.

- «Коэффициент микширования» («Коэфф. станции», «Коэфф. телефона»).

В цифровой телефонной линии реально присутствует 2 звуковых канала (сигнал от станции и сигнал от телефонного аппарата), то для объединения их в один канал при записи производится их микширование: сигналы от станции и от аппарата умножаются на соответствующие коэффициенты и затем складываются друг с другом, образуя, таким образом, единый звуковой канал. Диапазон изменения коэффициентов микширования: (от 0 до 0,99)

- «Записывать входящие сеансы связи» - Установка галочки позволяет записывать входящие сеансы связи. Установлено по умолчанию.

- «Записывать исходящие сеансы связи» - Установка галочки позволяет записывать исходящие сеансы связи. Установлено по умолчанию.

- «Записывать факсимильные сеансы связи» - Установка галочки позволяет записывать факсимильные сеансы связи. В стандартный комплект поставки данная функция не входит.

При возникновении каких либо проблем с установкой всех вышеперечисленных параметров, обращайтесь в службу технической поддержки.

## Закладка «Линейный вход»

- «Порог акустопуска» - Пороговое значение уровня сигнала на линейном входе, при превышении которого автоматически начинается запись. Измеряется в децибелах. Отображается желтым цветом.

- «Время акустостопа» - Время, в течение которого запись продолжается при уровне сигнала в линии ниже порога акустопуска (отсутствии сигнала).

Информационные данные:

- «Уровни сигналов в линиях» - Показывает уровень сигнала в линии на текущий момент (отображается зеленым цветом).  Предназначено для настройки системы акустопуска.

Порядок действий по настройке системы акустопуска. (Общие указания. В каждом конкретном случае и в зависимости от типа сигнала методика может изменяться).

Подключить кабель от источника сигнала на вход платы. Убедиться в том, что на входе платы нет полезного сигнала. Установить тип канала в закладке «Запись» / «Линейный вход»

Определить значение уровня шума сигнала в линии.

Установить порог срабатывания на 1-2 дБ больший, чем уровень шума.

Установить желаемое «Время акустостопа».

Нажать кнопку «Ок». При необходимости изменить значения «Порога акустопуска» применительно к конкретному звуковому сигналу.

## Закладка «Номер»

- «Определять импульсный набор» - При установленной «галочке» программа записи определяет импульсный набор телефонного номера.

- «Определять тональный набор» - При установленной «галочке» программа записи определяет тоновый набор телефонного номера.

- «Запрашивать АОН» - Включение/выключение Автоматического Определителя Номера.

Следующие параметры задаются движками:

- «Уровень запроса» - Установка уровня запрашивающего сигнала АОН

- «Время до запроса» - Время от поднятия трубки до момента выдачи запроса.

- «Длительность запроса» - Длительность запроса АОН.

- «Количество запросов» - Количество попыток определения входящего номера

Параметры настройки АОН по умолчанию представлены на рисунке.

Внимание! Все вышеперечисленные параметры устанавливаются как средние для всех типов АТС с системой АОН, поэтому изменять данные параметры следует с особой осторожностью, дабы не понизить коэффициент правильности определения телефонного номера. При неправильной установке данных параметров в записываемом канале может появиться «лишняя» информация о том, что телефонный номер определяется другой системой, не связанной с оборудованием телефонной станции.

Внимание! Все вышеперечисленные параметры устанавливаются сразу ко всем подключенным каналам записи, несмотря на то, что данное окно появляется отдельно для каждого канала записи.

При возникновении каких либо проблем с установкой всех вышеперечисленных параметров, обращайтесь в службу технической поддержки предприятия-изготовителя.

# ПРОГРАММА ЗАПИСИ. ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ЗАПИСИ

Диалоговое окно «Параметры» состоит из пяти закладок. Активная (открытая) закладка отображается «наверху» и ее имя подсвечивается синим цветом (см рис.) Для перехода по закладкам нужно щелкнуть один раз левой клавишей мыши на названии. Текущая закладка закроется  и откроется выбранная.

## Закладка «Шаблон»

предназначена для задания шаблона телефонного номера.

При отсутствии «галочки» в поле «Записывать набор номера» набор номера, попадающий по формату под шаблон, записываться не будут. Запись начнется непосредственно с разговора (или набора дополнительных цифр номера, что указывается в шаблоне)

Шаблон нужен для более корректного отображения номера программой записи. Например, стандартный телефонный номер состоит из 7 цифр, но если номер начинается с 8 - значит, это междугородный код и номер телефона состоит из 13 цифр. Телефон аварийных служб состоит из первого 0 и еще одной цифры...

Изменение шаблона не влияет на функционирование записи-воспроизведения.

Если номер состоит из большего или меньшего количества цифр и не укладывается в существующие шаблоны или случайно был удален требуемый шаблон возможно распознавание шумов на линии как дополнительных цифр номера (например, при сильном треске на линии распознаются дополнительные единицы (123-45-67 треск 11111111). Метод борьбы с этим - указание шаблона номера

Порядок действий по вводу шаблона номера:

Нажмите кнопку «Добавить», щелкните мышью в появившейся строчке и введите дополнительный шаблон номера. Нажмите «ОК».

## Закладка "Номер"

Задает запрещенные для записи городские и внутренние номера.

В верхней половине окна задаются внешние номера, запрещенные для записи. При звонке извне система определяет номер телефона звонящего, ищет его среди заданных запрещенных номеров, и если номер не указан как запрещенный, включает запись. Если из-за помех на линии номер входящего звонка не определился, запись производится независимо от того, указан номер как запрещенный, или нет.

При исходящем звонке на запрещенный номер, номер определяется по набору и запись блокируется.

Порядок действий по вводу запрещенного для записи городского номера:

Нажмите кнопку «Добавить», щелкните мышью в появившейся строчке и введите требуемый телефонный номер. Нажмите «ОК».

Внутренние номера задаются аналогично в нижней части окна.

## Закладка «Блокировка»

При определении системой заданного номера (или номера, начинающегося с определенной цифры) автоматически блокируется соединение и дальнейший набор, не зависимо от внутренней линии.

При подключении платы по данной схеме возможна блокировка заданных номеров. Номера могут быть как входящими, так и исходящими (т.е. номера определяются по набору или АОНом). Блокировка возможна на какой-то определенный номер, или по заданному шаблону. Например, блокировать выход на междугородние линии связи…

Или блокировка канала записи (кнопка «Каналы»)

ВНИМАНИЕ! В стандартную комплектацию вышеуказанная  функция не входит.

Схема подключения к телефонной линии для реализации данной функции.

## Закладка «Выполнить»

Функция «Выполнить» предназначена для занесения в комментарий (в поля «Комментарий» в Программе просмотра и Программе записи) текстовой информации при определении системой телефонного номера, предварительно введенного в поле «Номер» данной закладки.

Использование данной функции позволяет легко определить (по появившемуся комментарию в Программах записи и просмотра) о происходящих с завершенных телефонных переговорах.

Для использования данной функции нажмите кнопку «Добавить», щелкните мышью в поле «Номер», введите требуемый телефонный номер, щелкните мышью в поле «Комментарий» и введите требуемый комментарий.

Далее нажмите кнопку «ОК».

Нажмите «Добавить» и наберите номер и текст комментария

Поле для ввода текста комментария

Поле для ввода номера телефона

## Закладка "АТС"

Предназначена для установки параметров связи с офисной АТС.

Необходимо указать коммуникационный порт, установить параметры связи, указать позицию добавочного номера и позицию номера городской линии.

Для АТС Panasonic позиция равна 19, а позиция городского номера 23

Для некоторых АТС не определены позиции городского и внутреннего номера, а определены позиции «откуда» и «куда». Например, при звонке с внутреннего номера в город в поле «откуда» будет указан внутренний номер абонента, а в поле «куда» номер городской линии. При звонке из города на внутренний номер, содержимое полей поменяется местами. Для отслеживания этой ситуации предусмотрено поле «индикатор смены позиции"

Чаще всего при входящем звонке в строке АТС присутствует индикатор «INCOMING» При пустом поле «индикатор смены позиции» никакой смены позиции не происходит.

При указании «Сохранить тарификацию» строка, полученная с тарификационного порта АТС, будет дублирована и сохранена в файл. Файл создается ежедневно и содержит в себе итоговую тарификацию за день в том виде, в каком она была принята со станции. Имя файла имеет вид {число}-{месяц}-{год}.txt (например 11-05-2000.txt)

## Закладка "Общие"

Общие настройки программы записи.

База данных: Указывается путь и имя базы данных, в которую будут помещаться записанные сеансы связи. (По умолчанию указана папка, в которую было установлено программное обеспечение.)

Внимание! Первоначально база не существует, она будет создана при первой записи сигнала.

ВНИМАНИЕ!!! База данных состоит из нескольких файлов, имеющих одно имя и разные расширения, поэтому при ручном копировании либо переносе необходимо быть внимательными и переносить все файлы имеющие одно и то же имя.

- Автоматический запуск программы - Запускать программу записи в автоматическом режиме при каждом запуске Windows. Рекомендуется. (Установлено по умолчанию). После запуска программы система записи готова к работе.

- Запускать в свернутом виде – Программа записи запускается в свернутом виде, появляется значок на панели задач (рядом с часами.) Все функции программы работают в полном объеме. Для открытия окна требуется щелкнуть левой клавишей мыши на значке телефона на панели задач. (Установлено по умолчанию).

- Прятать главное окно - Главное окно программы записи не будет показано на экране до введения пользователем правильного пароля. Для того чтобы спрятать открытое окно программы записи необходимо в меню файл выбрать пункт снять права доступа, в этом случае окно свернется, и увидеть его будет возможно только после введения пароля. (Установлено по умолчанию).

- Не показывать иконку в tray – Не будет отображаться иконка в tray. Для открытия свернутой программы служит кодовая комбинация ALT+94720.

- Подтверждать закрытие программы - Спрашивать подтверждение программы при выходе. Функция служит для предупреждения случайного закрытия программы и остановки записи.

- Запретить выключение программы - В данном случае пользователь не сможет закрыть программу записи до введения правильного пароля, также блокируется возможность выключить, или перезагрузить компьютер.

- Сохранять режим прослушивания - при выходе из программы записи все настройки прослушивания сквозного канала будут сохранены, и при следующем запуске программы прослушивание выбранного до закрытия программы записи сквозного канала начнется немедленно. В противном случае необходимо заново установить каналы на прослушивание.

- Разрыв линии при обнаружении сигнала "Занято" - Следует использовать в случае, когда городская АТС не воспринимает сигнал "отбой", после завершения разговора. То есть, когда при положенной и поднятой трубке продолжают звучать короткие гудки, даже когда линия свободна. В стандартную комплектацию данная функция не входит

# ПРОГРАММА ПРОСМОТРА

## Настройка и работа с Программой просмотра

При первом запуске программы просмотра после инсталляции программного обеспечения системы «РЕГИСТРАТОР» следует сначала задать рабочую базу данных (БД). Для этого щелкните один раз на значке менеджера баз данных «Открыть базу данных», расположенном на панели задач Windows в правом нижнем углу экрана.

При дальнейшей работе с базой данных выберите требуемую базу данных путем выбора или ввода имени БД, следуя инструкциям на иллюстрации.

Внимание!!! База данных состоит из нескольких файлов, поэтому при выполнении действий по ручному переносу следует проявлять осторожность. Удаление любого файла приводит к нарушению целостности базы. (Состав файлов базы данных: Имя.nvb, Имя.fid, Имя.fpd - индексные файлы, Имя.число - файлы размером около 32 Мб, содержащие звуковые данные). Нарезка по 32 Мб применяется для оптимизации скорости доступа, а также для преодоления ограничения по максимальному размеру файла в 4 Гб в ОС. Действия по переносу базы данных (файлов, являющихся составной частью БД) желательно проводить после консультации со службой технической поддержки предприятия изготовителя

Дополнительно имеется возможность произвести перерасчет индексов базы данных, данная процедура способствует повышению производительности базы данных. Для этого необходимо в окне выбора базы данных указать на нужную базу и нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню нужно выбрать пункт «Optimize». Оптимизация походит полностью в автоматическом режиме.

Задайте диск и каталог, в котором будет сохранена БД

Выход из текущего каталога на один уровень вверх

Создать новый каталог

Для задания новой БД щелкните мышью  в этом окне и наберите на клавиатуре новое имя, под которым будет сохранена БД

Для продолжения нажмите эту кнопку

Один щелчок на иконке открывает окно выбора БД

Пароль по умолчанию при открытии программы  (при поставке)      SysPass

При правильном наборе имени пользователя и пароля откроется основное окно программы просмотра.

Записи выводятся в таблицу, каждая строка которой - одна запись, а по столбцам группируется информация о записях. Каждый столбец имеет заголовок, щелкнув по которому можно отсортировать записи именно по этому столбцу. Описание данных в столбцах дано ниже.

| «Канал» | - поле предназначено для отображения имени канала или каналов. Имя каналов может быть задано в программе запили, для более удобной сортировки при просмотре. Если имя не задано каналы называются «Канал 01», «Канал 02», и т.д. |
| --- | --- |
| «Доб» | - поле отображает внутренний номер, получаемый от офисной АТС. |
| «Номер» | - поле отображает входящий и/или исходящий набор, осуществляемый с телефонного аппарата. |
| «Тип» | - в этом поле отображается тип сеанса связи «входящий/исходящий» и «категория абонента», при определившемся входящем номере. При исходящем сеансе связи данное поле остается пустым, при входящем содержит символ «*» и категорию абонента (см. таблицу). Дополнительно может содержать следующие флаги: »A» - Акустический сеанс, записано в режиме линейного входа. »F» - Наличие факсимильного сеанса связи. |
| «Начало» | - отражает дату и время начала сеанса связи. |
| «Длина» | - служит для отображения длительности сеанса связи. Длительность сеанса измеряется в часах, минутах и секундах. |
| «Комментарий» | - поле предназначено для отображения комментария к текущему сеансу связи. Для задания комментария необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на поле «Комментарий» текущего канала. В появившемся текстовом поле ввести свой текст. Для сохранения введенного комментария достаточно щелкнуть мышью в любом другом месте таблицы. Аналогичный результат достигается при выборе пункта «Комментарий» в контекстном меню, появляющемся при нажатии правой кнопкой мыши на поле. |

Для управления записями в БД используются следующие кнопки управления:

| Переход к записям в БД за последующий день Переход к записям в БД за предыдущий день Поле для отображения даты. Нажмите левой кнопкой мыши для вывода окна, показанного ниже |  |
| --- | --- |
| Окно для поиска информации в БД по дате |  |
|  | Выводит диалоговое окно «Архивирование данных». Функция предназначена для резервного архивирования данных и освобождения места на диске. |
|  | Вырезать выделенные записи в буфер обмена. Выделение производится с клавишами Shift или Control. Кнопка активна только при выделенной (одной или нескольких) записей. |
|  | Скопировать выделенные записи в буфер обмена Кнопка активна только при выделенной (одной или нескольких) записей. |
|  | Вставить запись (записи) из буфера обмена. |
|  | Удалить выделенные записи. |
|  | Задать «параметры поиска» |
|  | Найти предыдущую запись, удовлетворяющую заданному условию. |
|  | Найти следующую запись, удовлетворяющую заданному условию. |
|  | Задать «параметры фильтрации». |
|  | Фильтр «Факс». Показывать только факсимильные записи. |
|  | Показать все записи в БД. |
|  | Задать «параметры сортировки». |
|  | Включить режим стенографирования. |
|  | Выключить режим стенографирования. |
|  | Справка. Аналогично пункту «Вызов справки» меню «?». |

Для воспроизведения записей используются следующие кнопки и полозки:

|  | Начать воспроизведение выделенной записи. Аналогичное действие оказывает двойной щелчок левой клавишей мыши на имени канала текущей записи. Горячая клавиша: ALT+P. |
| --- | --- |
|  | Ниже следующие кнопки активны только при включенном режиме воспроизведения. ПРИМЕЧАНИЕ: Если выделено несколько записей, то после окончания воспроизведения записи автоматически будет начато проигрывание следующей записи. |
|  | Пауза. Приостановить воспроизведение. Горячая клавиша: ALT+Пробел (Повторное нажатие - продолжение воспроизведения) |
|  | Стоп. Остановить воспроизведение. Аналогичное действие - щелкнуть левой клавишей мыши на любой другой записи. Горячая клавиша: ALT+A. |
|  | Воспроизведение предыдущей выделенной записи (при отсутствии выделения будет воспроизведена следующая запись) Горячая клавиша: ALT+Стрелка влево. |
|  | Воспроизведение следующей выделенной записи (при отсутствии выделения будет воспроизведена предыдущая запись) Горячая клавиша: ALT+Стрелка вправо. |
|  | Установить начало выделенного фрагмента записи. Горячая клавиша: ALT+S. |
|  | Установить конец выделенного фрагмента записи. Горячая клавиша: ALT+E. |
|  | Циклическое воспроизведение выделенного фрагмента. |
|  | Остановить циклическое воспроизведение Кнопка появляется только при циклическом воспроизведении. |
|  | Сохранить запись в звуковой фал. Формат записи - .wav |
|  | Вызов программы расширенной обработки звукового фрагмента. См. Программа Звуковой редактор |
|  | Полозок для регулировки скорости воспроизведения записи в диапазоне от 40 % до 250 % от номинального значения |
|  | Полозок для быстрого позиционирования вперед или назад по прослушиваемой записи. |
|  | Полозок для регулировки громкости при воспроизведении записи из БД |
| Дополнительные функции |  |
| Нажатие «горячих» клавиш ALT+F – смещение (перемотка) на заданный интервал вперед. См. настройка ножной педали. |  |
| Нажатие «горячих» клавиш ALT+R – смещение (откат) на заданный интервал назад. См. настройка ножной педали. |  |

Команды меню

| "Файл" | Архивировать - Аналогично нажатию кнопки «Архивировать». См. описание кнопок. Печать - Вывод списка записей на принтер. Для ведения статистики телефонных и факсимильных передач. Возможна распечатка информации только о выделенных записях. Для этого необходимо указать в окне настройки «Печать» - «Выделенный фрагмент» Выход - Выход из программы. |
| --- | --- |
| "Правка" | Вырезать - Вырезать выделенную запись в буфер обмена. См. описание кнопок. Копировать - Скопировать выделенную запись в буфер обмена. См. описание кнопок Вставить - Вставить запись из буфера. См. описание кнопок Удалить - Удалить выделенные записи. См. описание кнопок Выделить все - Выделить все отображенные записи. Выделяются только те записи, которые выведены в данный момент на экране, остальные записи (за другие дни, или не выбранные фильтром) не выделяются. Обратить выделение - "Инвертировать" выделения. Если у Вас была выделена 1 запись, то после выбора этого пункта меню выделяются все записи, кроме выделенной ранее. Повторный выбор пункта возвращает первоначальное выделение. Действие применимо для любого числа выделенных записей. Сохранить в файл - Сохранение записи в звуковой файл, который может быть прослушан стандартными средствами Windows. |
| "Поиск" | Параметры поиска – см. описание параметров поиска. Найти предыдущий - Найти предыдущую запись, удовлетворяющую заданному условию. См. описание кнопок и описание параметров поиска. Найти следующий - Найти следующую запись, удовлетворяющую заданному условию. См. описание кнопок и описание параметров поиска. |
| "Фильтр" | Параметры фильтрации - Задать параметры фильтрации. См. описание кнопок и описание параметров фильтрации. Системный фильтр – Задать параметры системного фильтра. Фильтр «Факс» - при выборе данной функции в текущем окне базы данных отображаются только записи факсовых сообщений (при условии поставки данной функции). «Показать все» - Показать все записи, содержащиеся в данной БД. |
| «Сортировка» | - Задать параметры сортировки. |
| «Отчеты» | Суммарная продолжительность разговоров - подсчет суммарной продолжительности всех выделенных разговоров. Сохранить выделенные записи в виде файлов - Выделенные записи сохраняются на диск целиком, формат имен файлов следующий: {дата}{время}{канал}{длина}.wav Примечание: если формат записей в базе GSM 6.10 то на диск сохраняется PCM 8 кГц 16 бит, в других случаях файл сохраняется «как есть». |
| «Настройка» | Параметры – см. настройка ножной педали. |
| «?» | О программе - Вывод номера версии и краткой информации по системе записи. Вызов справки - Вызов справки по системе записи |

## Функция стенографирования

Данная функция позволяет вносить пользователю текстовые комментарии неограниченной длины к записанной в базе данных звуковой информации (для каждой записанной фонограммы).

Внешний вид программы просмотра при включенной функции стенографирования.

Поле для ввода текстовой информации

Восстановить информацию из базы данных

Горячая клавиша: ALT+L

Сохранить информацию в базу данных

Горячая клавиша: ALT+W

Сохранить информацию в текстовый файл

Вывод текстовой информации на принтер

Ползунок, позволяющий менять размер поля для ввода текстовой информации

|  | «Восстановить» - позволяет вернуться к последней сохраненной текстовой информации как атрибута базы данных |
| --- | --- |
|  | «Сохранить» - сохраняет набранный текст как атрибут базы данных |
|  | «Сохранить как…» - позволяет сохранить текстовую информацию в файл формата .txt |
|  | «Печать» - предоставляет возможность вывода на печать текстовой информации |
|  | «Вырезать» - позволяет вырезать выделенный фрагмент текста |
|  | «Скопировать» - копирует выделенный фрагмент текста в буфер памяти |
|  | «Вставить» - вставляет выделенный фрагмент текста из буфера памяти |
|  | «Удалить» - удаляет выделенный фрагмент текста |

## Архивирование данных

Архивирование возможно в двух вариантах: либо архивируются выделенные записи, либо все записи за указанный период.

Выбор даты для архивации

ВНИМАНИЕ!!! При выполнении процесса архивирования (не зависимо от выбранного режима архивирования) информация из текущей базы данных переносится (не копируется) в создаваемую архивную базу данных Архивная база данных создается в виде нескольких файлов с именами соответствующими времени создания архивной БД (число, месяц, год).

ВНИМАНИЕ!!! Архивная база данных состоит из нескольких файлов, имеющих одно имя и разные расширения, поэтому при ручном копировании либо переносе необходимо быть внимательными и переносить (или копировать) все файлы имеющие одно и то же имя.

## Параметры поиска

Для задания параметров поиска необходимо в выпадающем списке «Поле» выбрать поле базы данных, по которому Вы хотите произвести поиск. В диалоговом окне «Операция» необходимо указать операцию, согласно которой будет производиться сравнение значения поля и значения, указанного в полях «Значение 1» и «Значение 2».

Для включения параметра поиска необходимо нажать кнопку «Добавить». Новое заданное значение появится в списке в верхней части диалогового окна. Изменить введенный параметр можно, выделив его и нажав кнопу «Изменить».

Следует помнить, что различные параметры поиска не должны конфликтовать друг с другом, иначе поиск приведет к ошибочным результатам, (например, указание названия канала «Канал 01» И «Канал 03» приведет к тому, что ни одна запись не будет найдена, т.к. названия взаимоисключающие - канал не может иметь сразу два имени).

Для того чтобы исправить значение параметра поиска необходимо:

1. Выделить нужную запись.

2. Указать поле, операцию и значение.

3. Нажать кнопку «Изменить».

Для удаления нужно выделить одну или несколько записей и нажать кнопку «Удалить».

Результатом выполненного процесса поиска будет являться выделение синим цветом первой (по времени) записи найденной по введенным параметрам в БД за сегодняшний день.

Если одним (или единственным) из критериев поиска является «Дата» необходимо, чтобы в главном окне Программы просмотра» были отображены все записи в данной БД. Для этого выполнить следующую операцию: Меню «Фильтр», пункт меню «Показать все».

## Параметры фильтрации

Параметры объединения фильтров

Для задания параметров фильтрации необходимо в выпадающем списке «Поле» выбрать поле базы данных, которое требуется отфильтровать.

В диалоговом окне «Операция» необходимо указать операцию, согласно которой будет происходить сравнение поля базы данных и значения, указанного в полях «Значение 1» и «Значение 2».

Нажать кнопку «Добавить», для добавления фильтра в список.

Параметры объединения предназначены для задания операции производимой при поиске записей удовлетворяющих фильтру, в приведенном примере записи будут отфильтрованы следующим образом: Название канала равно «Канал 01» или «Канал 03», и дата равна 01-04-2000.

Следует помнить, что различные параметры фильтрации не должны конфликтовать друг с другом, иначе фильтрация приведет к ошибочным результатам (например, указание названия канала «Канал 01» И «Канал 03» приведет к тому, что ни одна запись не будет удовлетворять фильтру, т.к. названия взаимоисключающие - канал не может иметь сразу два имени).

Для того чтобы исправить значение фильтра необходимо:

1. Выделить нужную запись.

2. Указать поле, операцию и значение.

3. Нажать кнопку «Изменить».

Для удаления фильтра необходимо выделить одну или несколько записей и нажать кнопку «Удалить».

Результатом применения данной функции будет отображение в главном окне «Программы просмотра» только тех записей, которые требуются в соответствии с введенными параметрами фильтрации

## Системный фильтр

Назначение системного фильтра.

Системный фильтр в Программе просмотра предназначен для ограничения прав пользователя при работе с записями в БД. Системный фильтр задается для каждого пользователя отдельно, даже если все пользователи равноправны. После проведения настройки параметров системной фильтрации пользователь при входе в БД Программы просмотра получит возможность проводить действия только с теми записями, с которыми ему разрешено проводить действия.

Окно и порядок установки параметров системной фильтрации аналогичны окну и установкам при обычной фильтрации записей.

Методика работы по настройке системного фильтра.

Для настройки системного фильтра необходимо выполнить следующие действия:

- Создать нового пользователя при помощи программы «Менеджер пользователей».

- Войти под именем нового пользователя в Программу просмотра.

- Настроить системный фильтр, вводя тем самым ограничения для данного пользователя на работу с определенной информацией.

- В программе «Менеджер пользователей» убрать галочку «изменение системного фильтра».

ВНИМАНИЕ!!! Если системный фильтр не используется, обязательно оставляйте галочку «изменение системного фильтра» в программе «Менеджер пользователей» для каждого пользователя. В противном случае Программа просмотра не откроется. Это сделано для того, чтобы пользователь с ограниченными правами не мог вручнуюудалить файл фильтра, и получить доступ ко всей информации.

## Параметры сортировки

Быстрая сортировка.

Заголовок таблицы БД

Для того, чтобы быстро провести быструю сортировку в БД, необходимо щелкнуть мышью нужное количество раз по заголовку таблицы БД – по тому атрибуту (параметру), по которому необходимо провести сортировку.  Один щелчок сортирует записи, начиная с наименьшего значения, второй щелчок  сортирует записи, начиная с наибольшего значения.

Стандартная сортировка. Меню «Сортировка».

Кнопка          служит для добавления выделенных полей в окно сортировки.

Кнопка           служит для удаления выделенных полей из окна сортировки.

Нажатие кнопки "Ок" приведет к тому, что все поля в базе данных будут отсортированы согласно порядку указанному в окне сортировки. Т.е., например, все записи в БД будут сначала отсортированы по номеру, начиная с наименьшего, затем по дате, начиная с наименьшей, затем по времени, начиная с наименьшего и т. д. по всем выбранным для сортировки параметрам.

## Настройка ножной педали и дополнительные установки. Меню «Настройка»

Ножная педаль служит для управления перемоткой/воспроизведением записанных переговоров при стенографировании.

При выборе этого пункта меню открывается диалоговое окно, в котором задаются установки подключения педали и дополнительные установки.

- Коммуникационный порт - порт компьютера, к которому подключен разъем педали (СОМ 1, СОМ 2).

- Смещение вперед - временной интервал записи, который будет перемотан вперед при однократном нажатии клавиши «вперед» на педали или при ручном перемещении ползунка (скроллера) в главном окне Программы просмотра. Дублируется «горячей» клавишей на клавиатуре ALT + F.

- Смещение назад - временной интервал записи, который будет перемотан назад при однократном нажатии клавиши "назад" на педали или при ручном перемещении ползунка (скроллера) в главном окне Программы просмотра. Дублируется «горячей» клавишей на клавиатуре ALT + R.

Дополнительные установки:

- «Автоматическое обновление информации из базы данных» – устанавливает время обновления базы данных в секундах.

- «Автоматическая регулировка уровня воспроизведения» – включает систему автоматической регулировки уровня воспроизводимого из базы данных сигнала.

- «Выбор устройства воспроизведения» (столбец «Доступные устройства») – позволяет выбирать любую звуковую карту из всех установленных на компьютере для воспроизведения и прослушивания информации.

- «По умолчанию» – нажатие кнопки подключает звуковую карту, используемую по умолчанию операционной системой Windows.

## Схема подключения ножной педали

# Программа «Звуковой редактор»

## Назначение, принцип работы и функциональные возможности.

Программа Звуковой редактор предназначена для прослушивания, редактирования и обработки звукового файла  формата Microsoft Windows. Программа имеет стандартный оконный windows – интерфейс. Управление программой осуществляется с помощью мыши, операции с программой производятся выбором соответствующих пунктов меню или клавиш на панелях инструментов, которые в основном дублируют пункты меню.

Программа позволяет проводить следующие операции с записанным звуковым файлом из БД:

- Амплитудное и спектральное (сонограмма) отображение звуковых данных.

- Редактирование (удаление фрагмента, вставка, работа с буфером обмена).

- Обработку звукового сигнала (амплитудные и частотные преобразования).

- Анализ спектра звукового сигнала.

- Проигрывание файла звуковых данных.

Все операции по редактированию и обработке производятся над выделенным фрагментом.

Если фрагмент не задан, считается выделенным весь файл.

## Горячие клавиши и работа с мышью.

Быстрый вызов пунктов меню программы:

Ctrl+R  	                  -	файл/перезагрузить

Ctrl+S		- 	файл/сохранить

Ctrl+Z 		-	правка/отмена

Ctrl+A 		-	правка/выделить все

Ctrl+X 		-	правка/вырезать

Ctrl+C 		-	правка/копировать

Ctrl+V 		-	правка/вставить

Delete 		-	правка/удалить

‘-‘ 	                  -	вид/уменьшить масштаб

‘+’		-	вид/увеличить масштаб

Alt+P		-	проигрыватель/текущая позиция

Alt+S		-	проигрыватель/фрагмент

Alt+L		-	проигрыватель/фрагмент в цикле

Esc		-	проигрыватель/стоп

Back		-	проигрыватель/на начало

Работа с мышью:

Окно отображения данных:

-         Левая кнопка и перемещение – выделить фрагмент

-         Левая кнопка + ‘Shift’ – дополнить фрагмент до нужной позиции

-         Левая кнопка + ‘Ctrl’ – отобразить выбранные данные

-         Двойное нажатие левой кнопки – выделить отображенные данные

-         Правая кнопка и перемещение – переместить позицию

-         Двойное нажатие правой кнопки – начать/завершить проигрывание с текущей позиции

Окно общего вида:

-         Левая кнопка и перемещение  - отобразить выбранные данные

-         Двойное нажатие левой кнопки – отобразить все данные

-         Правая кнопка и перемещение – переместить позицию

-         Двойное нажатие правой кнопки – начать/завершить проигрывание с текущей позиции

Окно анализатора спектра:

-         Левая кнопка и перемещение  - отобразить выбранные данные по шкале частот

-         Левая кнопка + ‘Shift’ и перемещение - отобразить выбранные данные по шкале уровня

-         Двойное нажатие левой кнопки – отобразить все данные

-         Правая кнопка – контекстное меню

## Работа с меню

| Файл | Перезагрузить – Перезагрузка открытого файла Сохранить – Сохранение файла Сохранить как – сохранение файла под другим именем Выход – закрыть программу |
| --- | --- |
| Правка | Возможность отмены – Разрешить/Запретить создавать файлы отмены Отмена – Отменить последнюю операцию (откат назад) Удалить файлы отмены Фрагмент и позиция – Вывести диалоговое окно “Фрагмент и позиция” Выделить все – Фрагментом является весь файл Вырезать – Копировать фрагмент в буфер обмена, затем удалить фрагмент. Копировать – Копировать фрагмент в буфер обмена. Вставить – Вставить данные из буфера обмена в файл, начиная с текущей позиции Удалить - Удалить фрагмент Удалить остальное – Удалить все, кроме фрагмента Очистить буфер обмена |
| Вид | Амплитуда – Режим амплитудного отображения данных (по оси абсцисс – время, по оси ординат – значение уровня сигнала в процентах) Сонограмма – Режим спектрального отображения данных (по оси абсцисс – время, по оси ординат – частота в герцах, яркость точки – уровень) Масштаб 1:1 – Детальное отображение данных (одна точка – один отсчет) Фрагмент – Отобразить выделенный фрагмент Полностью – Отобразить все данные Уменьшить масштаб – Уменьшение масштаба в 2 раза от текущего Увеличить масштаб - Увеличение масштаба в 2 раза от текущего Панель инструментов – Показать/скрыть основную панель инструментов Проигрыватель - Показать/скрыть панель инструментов “Проигрыватель” Обработка - Показать/скрыть панель инструментов “Обработка” Индикатор уровня - Показать/скрыть окно индикатора уровня воспроизведения Общий вид - Показать/скрыть окно общего вида Текущая позиция - Показать/скрыть окно “Текущая позиция” Координаты курсора - Отображать координаты точки при перемещении курсора мыши |
| Обработка | Ару – Вывести диалоговое окно “Автоматическая регулировка уровня” Громкость - Вывести диалоговое окно “Громкость” Заглушить - Заглушить данные в фрагменте (тишина) Нормализация – Нормировать данные фрагмента по максимальному значению (усилить данные по максимуму без искажения) Реверс – Поменять порядок следования отсчетов в фрагменте (‘проигрывание наоборот”) Эквалайзер – Вывести диалоговое окно “Эквалайзер” Анализ спектра - Вывести диалоговое окно “Анализ спектра” |
| Настройки | Системный микшер – Загрузить стандартный Windows - микшер |
| Свойства программы | Вывести диалоговое окно “Свойства” |
| Проигрыватель | Текущая позиция – Начать проигрывание с текущей позиции курсора Фрагмент – Воспроизведение фрагмента Фрагмент в цикле - Воспроизведение фрагмента в цикле Стоп – Остановка воспроизведения На начало – Установить позицию курсора на начало файла. Если проводилось воспроизведение – начать воспроизведение вновь. |
| Помощь | О программе – краткая информация о программе Справка – справочная информация |

## Панели инструментов.

|  | Перезагрузить – Перезагрузка открытого файла |
| --- | --- |
|  | Сохранить – Сохранение файла |
|  | Сохранить как – сохранение файла под другим именем |
|  | Вырезать – Копировать фрагмент фонограммы в буфер обмена, затем удалить фрагмент. |
|  | Копировать – Копировать фрагмент фонограммы в буфер обмена. |
|  | Вставить – Вставить данные из буфера обмена в файл, начиная с текущей позиции |
|  | Удалить - Удалить фрагмент фонограммы |
|  | Удалить остальное – Удалить все, кроме фрагмента |
|  | Отмена – Отменить последнюю операцию (откат назад) |
|  | Переключение режимов отображения: амплитуда или сонограмма. |
|  | 1:1 – Детальное отображение данных (одна точка – один отсчет) |
|  | Фрагмент – Отобразить выделенный фрагмент фонограммы |
|  | Полностью – Отобразить все данные |
|  | Текущая позиция - Показать/скрыть окно “Текущая позиция” |
|  | Ару – Вывести диалоговое окно “Автоматическая регулировка уровня” |
|  | Громкость - Вывести диалоговое окно “Громкость” |
|  | Заглушить - Заглушить данные в фрагменте (тишина) |
|  | Нормализация – Нормировать данные фрагмента по максимальному значению (усилить данные по максимуму без искажения) |
|  | Реверс – Поменять порядок следования отсчетов в фрагменте (‘проигрывание наоборот”) |
|  | Эквалайзер – Вывести диалоговое окно “Эквалайзер” |
|  | Анализ спектра - Вывести диалоговое окно “Анализ спектра” |
|  | Текущая позиция – Начать проигрывание фонограммы с текущей позиции курсора |
|  | Фрагмент – Воспроизведение фрагмента фонограммы |
|  | Фрагмент в цикле - Воспроизведение фрагмента фонограммы в цикле |
|  | Стоп – Остановка воспроизведения |
|  | На начало – Установить позицию курсора на начало файла. При воспроизведении - начать проигрывание заново. |

## Диалоговые окна.

Диалоговые окна служат для введения параметров и отображения данных для различных операций. Окна делятся на модальные (доступ только к ним) и немодальные (“плавающие”)

Сохранить как.

Стандартное системное окно. Служит для задания имени файла для дальнейшего сохранения.

Фрагмент и позиция.

Служит для точного задания границ фрагмента и текущей позиции.

Работает в 3 режимах установки: время (мин: сек, мс), отсчеты, миллисекунды.

Текущая позиция.

Немодальное. Служит для отображения данных текущей позиции:

Показывает одно из следующих величин:

Время  			- текущая позиция в формате мин: сек, мс

Отсчет 			- порядковый номер отсчета

Процент 			- процент от общего времени файла

Значение отсчета (16 бит) 	- значение отсчета в диапазоне  от –32767 до 32767

Уровень в % 		- уровень текущей  позиции в процентах

Уровень в дБ		- уровень текущей  позиции в децибелах

Переключение между режимами производится двойным нажатием левой клавиши мыши или из контекстного меню (правая клавиша), в котором также можно изменить цвет шрифта.

Автоматическая регулировка уровня.

Служит для задания параметров процесса автоматической регулировки уровня (АРУ). Применяется в основном для речевых сигналов. В процессе обработки тихий сигнал усиливается, а громкий уменьшается в течение заданного времени. Кроме того, сигнал ниже определенного уровня (как правило, это белый шум) игнорируется.

Параметры:

Время (формат: сек, мс) – время, в течение которого производится изменение сигнала (от 1 мс до 10 сек).

Уровень – уровень ( в дБ или процентах) , относительно которого производится  изменение сигнала.

Порог шума (в дБ или процентах) – обработка сигнала, ниже этого уровня не производится.

Для предварительного прослушивания результатов (не деструктивная обработка в реальном времени) служат кнопки «Воспр.» и «Стоп».

Для сохранения параметров и дальнейшей загрузки в верхней части окна находятся раскрывающийся список, и кнопки «Добавить» и «Удалить».

Громкость.

Служит для задания коэффициента усиления (ослабления) сигнала.

Коэффициент может задаваться в децибелах, процентах или непосредственно как коэффициент умножения. Для полного обнуления сигнала ставиться галочка «заглушить»

Если стоит галочка «нормировать» обработка производится следующим образом:

Находится максимальное значение уровня во фрагменте и сигнал усиливается так, что бы этот уровень не превысил заданного (в дБ или %).

Для предварительного прослушивания результатов (не деструктивная обработка в реальном времени) служат кнопки «Воспр.» и «Стоп».

Эквалайзер.

Служит для задания параметров частотной фильтрации сигнала.

Мышью рисуется амплитудно-частотная характеристика фильтра (АЧХ).

Кроме этого задаются максимум и минимум АЧХ (ввести в поле нужное значение и нажать клавишу Tab), режим отображения шкалы частот – линейный или логарифмический (галочка «логарифм»), блок Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) для обработки (чем больше значение, чем выше точность, но и время обработки увеличивается).

Для предварительного прослушивания результатов (не деструктивная обработка в реальном времени) служат кнопки «Воспр.» и «Стоп».

Для сохранения параметров и дальнейшей загрузки в верхней части окна находятся раскрывающийся список, и кнопки «Добавить» и «Удалить».

Анализ спектра.

Служит для отображения спектра в текущей позиции.

Параметры: логарифмическая шкала частот (галочка «логарифм»), блок Быстрого Преобразования Фурье (БПФ), взвешивающее окно, задержка при проигрывании (в мс).

В контекстном меню (правая клавиша мыши) можно выбрать режим маркировки отсчетов.

Для сканирования выделенного фрагмента (расчет среднего значения спектра с перекрытием 50%) служит кнопка «Сканировать».

Свойства программы.

Служит для задания параметров и настроек программы.

Вкладки:

1)      Общие.

Изменяются следующие опции:

a.       Возможность отмены (создание файлов отмены для «отката» последней операции)

b.      Автоперемотка при прослушивании (при воспроизведении файла производится прокрутка окна так, что бы была видна текущая позиция)

c.       Очищать буфер обмена при выходе (при выходе из программы удаляется буфер обмена)

d.      Центральная линия поверх данных (линия нулевого уровня рисуется поверх данных файла)

Блок данных для прорисовки: размер блока для создания файла отображения данных.

Точность прорисовки (0 – без искажения): Чем больше коэффициент, тем ниже точность отображения данных, но повышается быстрота прорисовки.

Сонограмма (спектральное отображение): блок БПФ (влияет на точность и быстроту) и взвешивающее окно (различные варианты просчета спектра)

2)      Файл.

В данной вкладке задаются:

-         Папка для хранения временных файлов.

-         Место хранения данных – временный файл или оперативная память.

-         Размер свободного места, при котором создаются файлы отмены.

3)      Проигрыватель.

Задается устройство для проигрывания (по умолчанию – автовыбор).

Параметры буферного воспроизведения:

-         Размер блока в кБ (от 1 до 1024, по умолчанию – 64)

-         Количество блоков в буфере (от 2 до 50, по умолчанию – 5)

4)      Цвета.

Данная вкладка предназначена для задания цветовой схемы отображения данных.

# Программа «Менеджер свободного пространства»

Программа служит для автоматического контроля за максимальным размером базы, для избежания переполнения диска и отказа системы.

Программа запускается автоматически, для настройки параметров менеджера запустите модуль управления Пуск/ Программы/Регистратор/Менеджер свободного пространства.

Пароль по умолчанию при открытии программы  (при поставке)          -         SysPass

Для настройки менеджера используются следующие кнопки:

|  | Добавить базу, за которой будет осуществляться слежение. |
| --- | --- |
|  | Отменить слежение за базой. Сначала выделите строку с описанием базы, затем нажмите на кнопку. |
|  | Журнал сообщений. |
|  | Настройка программы. Позволяет менять параметры контроля за базами. |
|  | Вызов справки. |

## Параметры контроля за базами данных

"База данных" - путь и имя базы данных. Для изменения необходимо нажать кнопку "Обзор..." и выбрать базу данных.

"Путь к папке для архивов" - путь к папке, на который будет производиться архивация информации из базы данных. Для изменения нажмите кнопку "Обзор..." и выберете папку для архива.

"Размер базы, при котором начнется архивирование". При превышении базой данных указанного размера начнется архивирование на сменный или любой другой носитель. При отсутствии места на архивном носителе будет выдано голосовое сообщение.

"Размер базы данных архива" - Указание, какими порциями архивировать базу данных, удобно при записи архивов на CD. База данных будет помещена в папку, название которой содержит дату начала и окончания записей в базе данных. Например "С 01-01-1999 по 01-03-1999"

"Размер базы, при котором начнется удаление" - при превышении базой данных указанного размера начнется удаление старых записей.

Как архивация, так и удаление оперируют с самыми старыми данными в базе.

ВНИМАНИЕ!!! Записи в БД, содержащие любую информацию в поле "Комментарий" не подлежат автоматическому удалению либо архивированию.

# Программа «Менеджер пользователей»

Менеджер пользователей служит для разграничения прав доступа к информации и организации безопасности хранения информации. Для запуска программы (Пуск/Программы/Регистратор/Менеджер пользователей) требуется ввести пароль.

Пароль по умолчанию при открытии программы  (при поставке)          -         SysPass

Введите пароль

Для продолжения нажмите «ОК»

Основное окно программы «Менеджер пользователей»:

Встроенная учетная запись "Администратор" может быть переименована, может быть заменен пароль, но изменение прав доступа для этой записи невозможно.

Все остальные учетные записи настраиваются. При нажатии кнопки "Изменить" выделенная учетная запись открывается для редактирования.

По умолчанию новый пользователь имеет все права доступа, для того, чтобы запретить пользователю выполнение нежелательных действий, нужно снять флажок (галочку) рядом с описанием действия.

ВНИМАНИЕ!!! Если пользователю недоступно изменение системного фильтра, то доступ к базе данных он получит согласно заранее определенному системному фильтру. Если системный фильтр не указан доступ к базе данных, доступ полностью блокируется.

- «Изменение прав доступа» - при установленной галочке пользователь имеет возможность изменять права доступа к системе.

- «Настройка параметров канала»  - при установленной галочке пользователь имеет возможность изменять настройки параметров каналов в программе записи.

- «Прослушивание во время записи» - при установленной галочке пользователь имеет возможность прослушивать каналы в Программе записи в режиме сквозного канала.

- «Включение и выключение каналов» - при установленной галочке пользователь имеет возможность включать каналы на запись, и, соответственно, выключать, в Программе записи.

- «Редактирование записей» - при установленной галочке пользователь имеет возможность редактировать записи при помощи программы Звуковой редактор (см. стр. 29 данного Руководства).

- «Архивирование записей» - при установленной галочке пользователь имеет возможность проводить архивацию записей и настраивать соответствующие архивации параметры.

- «Удаление записей» - при установленной галочке пользователь имеет возможность удалять записи из базы данных.

- «Копирование записей» - при установленной галочке пользователь имеет возможность копировать записи из базы данных.

- «Прослушивание записей» - при установленной галочке пользователь имеет возможность прослушивать записи из базы данных.

- «Настройка менеджера свободного пространства» - при установленной галочке пользователь имеет возможность настраивать программу «Менеджер свободного пространства».

- «Изменение системного фильтра» - при установленной галочке пользователь имеет возможность настраивать Системный фильтр (см. Системный фильтр).

# УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

Для удаления программного обеспечения системы необходимо выполнить следующие операции:

#### ПУСК / Программы / Регистратор / Удалить все менеджеры

Программа, принудительно выгружающая из памяти компьютера все загруженные резидентные менеджеры системы. Служит для отладки и разрешения конфликтов. Для возврата системы в рабочее состояние достаточно перезагрузить компьютер.

ИЛИ:

#### ПУСК / Программы / Регистратор / Удалить Регистратор

Запуск удаления всех компонентов программного обеспечения. Требуется выполнять перед установкой новой версии программного обеспечения.

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Описание проблемы | Причина и (или) метод устранения |
| --- | --- |
| Вы не можете выключить компьютер… | Нажатие кнопки «Отмена» в окне «Контроль доступа» при запуске «Программы записи» привело к включению функции «Запретить выключение программы» (при установленной галочке «Запретить выключение программы» - «Программа Записи» / Настройка / Параметры / окно «Параметры программы» / Общие. Выключить «Программу записи» возможно только после ввода пароля при ее открытии. |
| Не производится запись по каналу № N | - Проверьте качество подключения разъемов сигнальных линий к компьютеру. - Убедитесь в наличии сигнала на разъеме сигнальных линий. - В случае наличия сигнала на разъеме сигнальных линий и отсутствия записи по каналу произведите действия по замене платы входного адаптера (при наличии ее в ЗИП) в соответствии с Приложением № 1. |
| Остановка работы ОС Windows – ОС не реагирует на управляющие действия клавиатуры и мыши | Перезагрузите ОС Windows одновременным нажатием на клавиатуре клавиш CTRL, ALT и DEL (Перезагрузить компьютер) или нажатием кнопки RESET на системном блоке компьютера. |
| Отсутствие звукового сигнала при прослушивании сквозного канала | - Убедитесь в работоспособности Программы записи – программа должна реагировать на управляющие действия клавиатуры и мыши. - Убедитесь в правильности подключения и работоспособности звуковоспроизводящих устройств (акустической системы или мультимедийного монитора). |
| Отсутствие звукового сигнала при воспроизведении информации из базы данных | - Убедитесь в работоспособности Программы записи – программа должна реагировать на управляющие действия клавиатуры и мыши. - Убедитесь в правильности подключения и работоспособности звуковоспроизводящих устройств (акустической системы или мультимедийного монитора). |
| Сообщение в программе записи «Структура базы не верна» | Нарушена целостность базы данных. Программа просмотра автоматически попытается восстановить структуру базы данных. Возможна потеря записанной информации. При возникновении данной проблемы обращайтесь в службу технической поддержки предприятия-изготовителя. |
| Сообщение в программе записи «Потеря соединения с базой данных» | Данное сообщение появляется при записи информации в сетевую базу данных (при передаче файлов со звуковой информацией по ЛВС). При возникновении данного сообщения нет потери информации. Вся информация записывается в область оперативной памяти. В зависимости от объема оперативной памяти, количества подключенных каналов и трафика поступающей информации определяется и время на восстановление сетевого подключения. Проверьте работоспособность ЛВС, работоспособность сетевой карты, |
| Сообщение в программе записи «Восстановление соединения с базой данных» | Восстановление доступа к сетевой база данных. Вся информация будет записана в базу данных из области оперативной памяти. |
| Сообщение в программе записи «Ошибка записи звуковой информации» | Невозможность сохранения информации в базу данных. Причина – нарушение целостности файла со звуковыми данными. При этом данная запись восстановлению не подлежит. |
| Сообщение в журнале программы записи «Запуск невозможен! Недостаточно разрешенных каналов» | Используемый ключ HASP «прошит» на меньшее количество каналов, чем есть на подключенных платах входного адаптера. В результате запись будет вестись только на том количестве каналов, которое «прошито» в HASP. |
| На экране монитора появилось сообщение, не упомянутое выше | Запишите текст появившегося сообщения и обратитесь в службу технической поддержки системы записи РЕГИСТРАТОР (см. Начальные сведения). |

# ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оборудование системы «РЕГИСТРАТОР» сохраняет работоспособность при следующих допустимых параметрах окружающей среды:

- Температура		   +5  400С

- Влажность		   5  80% при 25° С

- Атмосферное давление                от 450 до 800 мм. рт. ст.

- Высота над уровнем моря:           до 2000м

# СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АОН | - | автоматический определитель номера; |
| --- | --- | --- |
| АРУ | - | автоматическая регулировка усиления; |
| АТС | - | автоматическая телефонная станция; |
| АЧХ | - | амплитудно-частотная характеристика; |
| БД | - | база данных; |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования системы техническим требованиям на него при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, и транспортирования в течение 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить бесплатный ремонт оборудования, входящего в систему. Гарантийному ремонту не подлежат узлы и детали, вышедшие из строя в результате их усиленного естественного износа, расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи и т.п.).

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте и перевода в платный, с обязательным уведомлением владельца, если при производстве ремонта обнаруживается возникновение неисправности в результате:

- нарушения владельцем условий гарантии, указанных в гарантийном талоне;

- механических повреждений;

- нарушения сохранности гарантийных пломб;

- неправильной эксплуатации, небрежного обращения;

- изменений конструкции, не указанных в технической документации;

- наличия предметов, не являющихся частями данного устройства;

- повреждений, вызванных попаданием жидкостей, насекомых или продуктов их жизнедеятельности;

- стихийных бедствий или ремонта неквалифицированными специалистами.

Ремонт оборудования, вышедшего из строя в результате неправильной эксплуатации, хранения и транспортировки, а также ремонт после истечения гарантийного срока, может быть произведен предприятием-изготовителем по отдельном договору.

Примечание.

Служба технической поддержки не дает справок и консультаций по вопросам функционирования операционных систем Windows NT, 98, 2000 и других стандартных программ и приложений.

При обращении в службу технической поддержки необходимо предоставить следующую информацию:

- Четкое описание возникшей проблемы или неисправности.

- Наименование и серийный номер платы (плат) входного адаптера.

- Номер версии программного обеспечения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Полезная информация

Прежде чем обращаться в службу технической поддержки системы записи РЕГИСТРАТОР, пожалуйста, прочитайте нижеуказанную информацию.

Данная информация поможет Вам избежать проблем, связанных с установкой и настройкой программного обеспечения и поможет максимально упростить работу с цифровой системой записи РЕГИСТРАТОР.

ВНИМАНИЕ!!! Для уменьшения риска поражения электрическим током, а также для нормального функционирования комплекса «РЕГИСТРАТОР» все оборудование комплекса должно подключаться к сети переменного тока 220 В с глухо-заземленной  нейтралью.

- Перед началом записи, пожалуйста, настройте «Программу записи» на Вашу конкретную телефонную или другую линию (см. стр. 14-17).

- Если в «Программе записи» в столбце «Комментарий» появилась надпись «Демонстрация» - проверьте, а подключен ли к LPT порту Вашего компьютера электронный ключ HASP.

- Вы не можете выключить компьютер… Нажатие кнопки «Отмена» в окне «Контроль доступа» при запуске «Программы записи» приводит к включению функции «Запретить выключение программы» (должна быть установлена галочка «Запретить выключение программы» - «Программа Записи» / Настройка / Параметры / окно «Параметры программы» / Общие. Выключить «Программу записи» возможно только после ввода пароля при ее открытии.

- Если сразу после запуска компьютера Вы получили возможность прослушивать информацию по какому-то каналу записи, а рядом стоит человек, которому совсем необязательно знать, что телефонные линии записываются, и Вы еще не успели поставить данный канал на прослушивание в режиме «Сквозного канала» - проверьте, не установлена ли галочка «Сохранять режим прослушивания» - «Программа Записи» / Настройка / Параметры / окно «Параметры программы» / Общие.

- При открытии базы данных при помощи программы просмотра – в окне программы появляется информация о записях за текущий день. Для того чтобы вывести информацию обо всех или избранных записях, воспользуйтесь меню «Фильтр» / Показать все, либо «Фильтр» / Параметры фильтрации.

- При возможных неполадках в работе компьютера (компьютера, а не системы записи)    –  зависаниях, сбоях и т. п., а также при нарушении функции записи (запись по любому каналу не производится), после устранения неполадки и перезагрузки, пожалуйста, убедитесь, что работает программа «Сервис звуковых плат» - программа, отвечающая за работу платы входного адаптера системы записи. Меню Пуск/Программы/Регистратор/Сервис звуковых плат/Сервис звуковых плат.

- Если в Программе записи в столбце «Номер» числовое значение номера при входящем или исходящем звонке «обрезается», проверьте, и при необходимости добавьте нужный Вам шаблон номера (Программа записи/Настройка/параметры/Шаблон).