ОСА - A4TU, A4MU

Техническое описание

# Назначение и области применения устройств «ОСА A4»

«Оса А4» - Это семейство внешних устройств предназначенных для регистрации телефонных переговоров и акустической информации. От других представителей это изделие отличается автономным исполнением и поддержкой широко распространенного интерфейса USB.

# Типы устройств серии «ОСА A4»

«Оса А4TU» - Внешнее устройство, предназначенное для регистрации телефонных переговоров.

«Оса А4MU» - Внешнее устройство, предназначенное для регистрации акустической информации.

Все устройства подключаются к компьютеру через порт USB. При помощи USB-концентратора допускается подключение до 16 таких устройств.

# Основные характеристики и преимущества.

Устройствам «ОСА А4» присущи следующие основные характеристики:

- Автономное исполнение;

- Поддержка интерфейса USB;

- Обработка до 4 двухпроводных линий, которые подключаются непосредственно к устройству «ОСА А4»

- «ОСА А4» обеспечивает распознавание практически любых состояний телефонной линии.

- При подключении устройства к компьютеру (ноутбуку) через USB-порт, не требуется внешнего питания.

- Возможность подключения дополнительных устройств «ОСА А4» через USB-концентраторы  не прерывая работы всей системы.

- Компрессия/декомпрессия голоса в соответствии с Рекомендацией ITU-T G.711 по законам а или  (64 Кбит/с) и в соответствии с алгоритмом GSM0610 (13.6 Кбит/с) с динамическим выбором степени сжатия. Позволяет индивидуально для каждого канала выбрать оптимальное соотношение между скоростью цифрового потока (скоростью заполнения дискового пространства) и качеством голоса;

- Режим работы без сжатия (PCM 128 Кбит/с);

- Постоянное усиление аудиосигнала с изменяемым коэффициентом;

- Система автоматической регулировки уровня сигнала (АРУ), обеспечивают высокое качество звука в широком динамическом диапазоне;

- Встроенные функции АОН, акустопуск, определитель DTMF-набора и тонов АТС.

# Конфигурация и требования к системе.

Для подключения устройства необходимо наличие устройств приведенных в таблице.

Табл.1. Требования к персональному компьютеру

| При подключении одного устройства | При подключении нескольких устройств |
| --- | --- |
| - USB-порт в персональном компьютере | - USB-порт в персональном компьютере - USB-концентратор |

Устройства могут быть подключены к любому компьютеру IBM PC с процессором не ниже Pentium II 400, работающему под управлением операционной системы MS Windows 98/Me/2000/XP.

Внимание!

Устройства «ОСА А4» не предназначены для работы в среде операционной системы MS Windows 95/NT.

В случае если необходимо большее число каналов, дальнейшее расширение системы происходит путем подключения дополнительных устройств «ОСА А4» через концентраторы. К одному компьютеру можно подключить до 16 устройств серии «ОСА А4». Ограничением количества устройств обычно является вычислительная мощность используемого персонального компьютера.

Табл.2. Общие технические характеристики устройств «ОСА А4»

| Конфигурация: |  |
| --- | --- |
| Количество портов интерфейса с телефонными линиями | 2-4 (двухпроводных) |
| Подключение | 4 разъема RJ11 |
| Максимальное количество устройств в системе | 16 |
| Интерфейс с компьютером: |  |
| Подключение | USB-порт |
| Потребляемая мощность: |  |
| +5В | Не более 1 Вт |
| Аудиотракт: |  |
| Диапазон/шаг регулировки АРУ записи | 0  45 дБ / 3 дБ; устанавливается программно |
| Постоянная времени АРУ записи | 0.1  6 сек; устанавливается программно |
| Постоянный коэффициент усиления вводимого сигнала (устанавливается независимо от АРУ) | –24  45 дБ; устанавливается программно |
| Алгоритм сжатия аудиоинформации GSM0610, G.711 a-law, G.711 -law, G.711 без сжатия | Устанавливается программно 13.6 кБит/с, 64 кБит/с, 64 кБит/с, 128 кБит/с. |
| Модуль входного сопротивления по переменному току, F=1кГц (только для ОСА А4TU/A42TU) | 600Ом номинально |
| Максимальная амплитуда входного сигнала до ограничения, F=1кГц | Не менее 3,1 В |
| Развязка между каналами при f=1кГц | Не хуже 80 dB |
| Разрядность кодека | 16 бит |
| Номинальный диапазон вводимого сигнала | -70 – 0 дБм |
| Соотношение сигнал/шум | Не хуже 70 dB. (60 dB для 16 кГц) |
| Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц |
| Рабочий диапазон частот | 300  3400 Гц, 100 – 8000 Гц. |
| Опознавание тонов DTMF: |  |
| Цифры DTMF | 0 - 9,*,#,A,B,C,D |
| Диапазон обнаружения | от –36 дБм до –3 дБм |
| Минимальная длительность посылки | 40 мс |
| Минимальная длительность межцифровой паузы | 40 мс |
| Отношение сигнал/шум | Не менее 10 дБ относительно уровня минимальной частотной составляющей |
| Импульсный набор (опознавание и генерация): |  |
| Цифры набора | 10 цифр от 0 до 9 |
| Длительность импульса | 60мс номинально |
| Длительность паузы | 40мс номинально |
| Автоматическое определение входящего номера (АОН): |  |
| Частота запроса | 500+/-1 Гц |
| Длительность передачи частоты запроса в линию | 150 мс номинально (устанавливается программно) |
| Задержка начала передачи частотного запроса в линию относительно момента замыкания шлейфа линии | 100 мс номинально (устанавливается программно) |
| Максимальное количество перезапросов при отсутствии ответа АТС | 1 номинально (устанавливается программно, от 0 до 1; если 0, то декодирование номера происходит без выдачи запроса) |
| Физические характеристики: |  |
| Рабочий диапазон температур | 0С  +50 С |
| Хранить при температуре | -20С  +70 С |
| Габариты, мм | 95х158х36 мм |